OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch ścian wizyjno-multimedialnych na potrzeby zespołów bezpieczeństwa wraz z zaprojektowaniem i montażem.

Źródło finansowania: KPO – inicjatywa D16G, Projekt Uruchomienie Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia.

Zakres zamówienia:

- Wykonanie projektu instalacji dwóch ścian wizyjno-multimedialnych w budynku biurowym.

- Dostawa urządzeń niezbędnych do zbudowania ścian.

- Montaż oraz konfiguracja ścian wraz z kalibracją matryc.

- Udzielenie wsparcia w konfiguracji i obsługi ściany przez okres 3 lat w maksymalnym wymiarze 50 godzin.

Wymagania wobec wykonawcy:

- Status partnerski producenta ekranów wizyjnych zastosowanych w projekcie wykonania instalacji.

- Status partnerski producenta systemu telekonferencyjnego zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec ekranów:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Szerokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 300 cm.

- Wysokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 170 cm.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu (suma wszystkich ekranów) nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z oficjalnej europejskiej dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego:

- Z uwagi na fakt, że o ficjalnym komunikatorem CEZ jest Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu) – status Certified for Microsoft Teams.

- System telekonferencyjny musi swobodnie współpracować ze sterownikiem ściany wizyjnej oraz systemem zarządzania treścią.

- System musi być wyposażony w kamerę do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez zastosowane w instalacji nagłośnienie.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 4 mikrofony biurkowe oraz jeden mikrofon listwowy przy ekranie.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z oficjalnej europejskiej dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec nagłośnienia:

- Całość instalacji zostanie wyposażona w dedykowane nagłośnienie.

- Nagłośnienie powinno składać się z głośników do montażu ściennego.

- Nagłośnienie powinno być ukryte za pomocą maskownic, w spójnym z całością instalacji kolorze, w sposób niewyróżniający się.

- Nagłośnienie musi być zainstalowane przynajmniej w systemie stereo.

- Nagłośnienie musi być wyposażone w przetworniki pokrywające niskie, średnie i wysokie częstotliwości.

- System nagłośnienia musi być skonfigurowany w taki sposób, aby odtwarzał ścieżkę dźwiękową ze źródła wideo wyświetlanego w danym momencie na ekranach.

- Wykonawca musi wyposażyć system w odpowiedni i adekwatny do zastosowanych przetworników wzmacniacz dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z oficjalnej europejskiej dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na I piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Instalacja obu ekranów w dwóch oddzielnych pomieszczeniach.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe). W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca wykonał samodzielną konstrukcję, która umożliwiać będzie zawieszenie całości instalacji (matryce, kamerę, głośniki).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

- Wymiary powierzchni do zagospodarowania (dla całości wykonanej instalacji):

  - Ściana 1: Szerokość 454 cm, wysokość 259 cm.

  - Ściana 2: Szerokość 455 cm, wysokość 260 cm.

- Ze względu na meble biurowe (biurka wraz z fotelami) ekrany ściany nie mogą być zawieszone niżej niż 70 cm od poziomu podłogi – aby treść na ekranach była widoczna z dalszych miejsc pomieszczenia.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Zakres wykończenia instalacji:

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykorzysta całą dostępną powierzchnie do instalacji i wykończy ją w sposób estetyczny w wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.

- Estetyka wykończenia zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektu wizualizacji.

- Zamawiający oczekuje, że okablowanie przy ścianie wizyjnej będzie ukryte i niewidoczne.

- Zamawiający dopuszcza wykończenie ściany za pomocą systemu zabudowy suchej z wykończeniem za pomocą farb lub tapety winylowej lub elementów dekoracyjnych jak np. lamele lub szkło barwione.

- Wykonany projekt oraz instalacja musi przewidywać miejsce na umieszczenie dedykowanego komputera typu kiosk oraz odtwarzacza multimedialnego.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- System musi umożliwiać zarządzanie treścią całego ekranu.

- System musi być sterowany za pośrednictwem przynajmniej jednego tabletu dostarczonego przez Wykonawcę.

- System musi być wyposażony w dedykowany procesor graficzny do obsługi wielu źródeł wideo. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie 10 źródeł wideo.

- System musi mieć możliwość jednoczesnego przesyłania wielu źródeł obrazu na cały ekran lub do wybranych sekcji / obszarów ekranu.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu komputera jako jedno ze źródeł obrazu:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI – przynajmniej z 2 stanowisk w pomieszczeniu. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu komputera typu kiosk (stałe podłączenie), jako jedno ze źródeł obrazu, za pośrednictwem przewodu HDMI. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości zdalnego ekranu / pulpitu za pośrednictwem protokołu RDP lub VNC, jako jedno ze źródeł obrazu.

- System musi umożliwiać wyświetlanie obrazu z kamer CCTV za pomocą protokołu RTSP, jako jedno ze źródeł obrazu.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu odtwarzacza multimedialnego, jako jedno ze źródeł obrazu, zastosowanego w projekcie. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z oficjalnej europejskiej dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec odtwarzacza multimedialnego:

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać wyjście HDMI 2.1

- Zastosowany odtwarzacz musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K.

- Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w łączność bezprzewodową WIFI oraz łączność Ethernet.

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać pilot komunikujący się bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Bluetooth.

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać nie mniej niż 32 GB pamięci wewnętrznej.

- Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w system operacyjny oparty o Google TV (w wersji Android nie starszej niż 14) lub Apple TV.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z oficjalnej europejskiej dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Zakres instalacji oraz montażu:

Wykonawca na własny koszt i ryzyko:

- Dostarczy niezbędny sprzęt do miejsca instalacji

- Wykona montaż instalacji

- Wykona prace wykończeniowe instalacji

- Dokona profesjonalnej kalibracji matryc po instalacji w miejscu docelowym z uwzględnieniem warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniach.

- Dokona konfiguracji sprzętu konferencyjnego przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Dokona konfiguracji systemu zarządzania treścią przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykona testy odbiorowe wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przeprowadzi instruktaż z obsługi wszystkich funkcji instalacji dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego.