Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch ścian wizyjno-multimedialnych na potrzeby zespołów bezpieczeństwa wraz z zaprojektowaniem i montażem oraz modernizacja sal telekonferencyjnych w Centrum e-Zdrowia.

Źródło finansowania: KPO – inicjatywa D16G, Projekt Uruchomienie Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia.

Zakres zamówienia:

- Wykonanie projektu instalacji dwóch ścian wizyjno-multimedialnych w budynku biurowym – zamówienie podstawowe.

- Dostawa urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do zbudowania ścian – zamówienie podstawowe.

- Montaż oraz konfiguracja ścian wraz z kalibracją matryc – zamówienie podstawowe.

- Modernizacja sal telekonferencyjnych w budynku Zamawiającego, poprzez dostawę, montaż z kalibracją oraz konfigurację zestawów telekonferencyjnych oraz ekranów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami – zamówienie podstawowe.

- Udzielenie wsparcia w konfiguracji i obsłudze ścian oraz zestawów telekonferencyjnych przez okres 3 lat w maksymalnym wymiarze 150 godzin – zamówienie opcjonalne.

Wymagania wobec Wykonawcy:

- Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta ekranów wizyjnych zastosowanych w projekcie wykonania instalacji.

- Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta systemów telekonferencyjnych zastosowanych w projekcie.

Wymagania wobec zadania „Dostawa dwóch ścian wizyjno-multimedialnych na potrzeby zespołów bezpieczeństwa wraz z zaprojektowaniem i montażem”.

Wymagania wobec ekranów:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Ekrany typu „all in one” z wbudowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.

- Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.

- Szerokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 300 cm.

- Wysokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 170 cm.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkich paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego (oddzielne systemy dla każdego z dwóch pomieszczeń):

- Z uwagi na fakt, że oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer.

- Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.

- System telekonferencyjny musi swobodnie współpracować ze sterownikiem ściany wizyjnej oraz systemem zarządzania treścią zastosowanym w projekcie.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jedną kamerę do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez zastosowane w instalacji nagłośnienie.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 4 mikrofony biurkowe bezprzewodowe z funkcją ładowania za pomocą ładowarki.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec nagłośnienia (oddzielne nagłośnienie dla każdego z dwóch pomieszczeń):

- Całość instalacji zostanie wyposażona w dedykowane nagłośnienie – niezależnie czy zastosowane w projekcie ekrany będą posiadały własne, wbudowane głośniki.

- Nagłośnienie powinno składać się z głośników do montażu ściennego.

- Nagłośnienie powinno być ukryte za pomocą maskownic, w spójnym z całością instalacji kolorze, w sposób niewyróżniający się.

- Nagłośnienie musi być zainstalowane przynajmniej w systemie stereo.

- Nagłośnienie musi być wyposażone w fizyczne przetworniki pokrywające niskie, średnie i wysokie częstotliwości.

- System nagłośnienia musi być skonfigurowany w taki sposób, aby odtwarzał ścieżkę dźwiękową ze źródła wideo wyświetlanego w danym momencie na ekranach – współpracując w tym zakresie z systemem do zarządzania treścią zastosowanym w projekcie.

- Wykonawca musi wyposażyć system w odpowiedni i adekwatny do zastosowanych przetworników wzmacniacz dźwięku wraz z intuicyjną i bezprzewodową regulacją poziomu głośności.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na I piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Instalacja obu ekranów w dwóch oddzielnych pomieszczeniach.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe). W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca wykonał samodzielną konstrukcję, która umożliwiać będzie zawieszenie całości instalacji (matryce, kamerę, głośniki).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

- Wymiary powierzchni do zagospodarowania (dla całości wykonanej instalacji):

  - Ściana 1: Szerokość 454 cm, wysokość 259 cm.

  - Ściana 2: Szerokość 455 cm, wysokość 260 cm.

- Ze względu na meble biurowe (biurka wraz z fotelami) ekrany ściany nie mogą być zawieszone niżej niż 70 cm od poziomu podłogi – aby treść na ekranach była widoczna z dalszych miejsc pomieszczenia.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Zakres wykończenia instalacji:

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykorzysta całą dostępną powierzchnie do instalacji i wykończy ją w sposób estetyczny w wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.

- Estetyka wykończenia zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektu wizualizacji.

- Zamawiający oczekuje, że okablowanie przy ścianie wizyjnej będzie ukryte i niewidoczne.

- Zamawiający dopuszcza wykończenie ściany za pomocą systemu zabudowy suchej z wykończeniem za pomocą farb lub tapety winylowej lub elementów dekoracyjnych jak np. lamele lub szkło barwione.

- Wykonany projekt oraz instalacja musi przewidywać miejsce na umieszczenie dedykowanego komputera typu kiosk oraz odtwarzacza multimedialnego.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- System musi umożliwiać zarządzanie treścią całego ekranu.

- Zarządzanie systemem musi odbywać się za pomocą popularnych przeglądarek internetowych w ich najnowszej wersji. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym, a użytkownikiem systemu musi być szyfrowana.

- System musi być sterowany za pośrednictwem przynajmniej jednego tabletu dostarczonego przez Wykonawcę (jeden tablet na jedno pomieszczenie).

- Zarządzanie systemem przez użytkownika nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na jego komputerze.

- System musi umożliwiać tworzenie kont o różnych rolach i uprawnieniach.

- System musi być wyposażony w dedykowany procesor graficzny do obsługi wielu źródeł wideo (podłączany do ekranów zastosowanych w projekcie). Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo. Minimalna częstotliwość odświeżania prezentowanego obrazu to 60 Hz.

- System musi być skalowalny, tj. musi mieć możliwość zarządzania wieloma ścianami wideo.

- Zarządzanie ścianami wideo musi być intuicyjne i umożliwiać logiczny podział ścian.

- System musi mieć możliwość jednoczesnego przesyłania wielu źródeł obrazu na cały ekran lub do wybranych sekcji / obszarów ekranu.

- System musi mieć możliwość tworzenia szablonów wyświetlanych treści z różnych źródeł obrazu. Wybór szablonu musi być możliwy z zastosowanego tabletu.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu komputera jako jedno ze źródeł obrazu:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI – przynajmniej z 2 stanowisk w pomieszczeniu. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu komputera typu kiosk (stałe podłączenie), jako jedno ze źródeł obrazu, za pośrednictwem przewodu HDMI. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości zdalnego ekranu / pulpitu za pośrednictwem protokołu RDP lub VNC, jako jedno ze źródeł obrazu.

- System musi umożliwiać wyświetlanie obrazu z kamer CCTV za pomocą protokołu RTSP, jako jedno ze źródeł obrazu.

- System musi umożliwiać wyświetlanie obrazu z urządzeń za pomocą protokołu NDI, jako jedno ze źródeł obrazu.

- System musi umożliwiać konfigurowanie czasu rotacji wyświetlania poszczególnych źródeł obrazu.

- System musi mieć możliwość wyświetlania statycznej treści ze wskazanych plików graficznych jako jedno ze źródeł.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu odtwarzacza multimedialnego, jako jedno ze źródeł obrazu, zastosowanego w projekcie. Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni sprzęt (encondery/decodery) o ile są wymagane dla implementacji.

- System musi umożliwiać i wspierać zarządzanie źródłami audio dla wyświetlanych treści – np. poprzez wybór źródła audio (ze źródła obrazu), który będzie odtwarzany przez głośniki zastosowane w instalacji.

- System musi wspierać pełne szyfrowanie komunikacji dla obrazów (oraz dźwięku) przesyłanych za pośrednictwem Ethernet oraz protokołów w warstwie sieci.

- System musi być kompatybilny oraz być wspierany ze wszystkimi zastosowanymi w projekcie przez Wykonawcę encoderami/decoderami – o ile je zastosowano. Dodatkowo zastosowane endocery/decodery muszą być centralnie zarządzane przez przedmiotowy system.

- System musi umożliwiać podłączanie nowych ścian wideo w budynku Zamawiającego, za pośrednictwem sieci LAN Zamawiającego przy użyciu kompatybilnych urządzeń.

- Oprogramowanie systemu musi działać na jednym z niżej wymienionych systemów operacyjnych:

  - Windows Server 2022 lub nowszy

  - Windows 11

  - Red Hat Linux 9

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania systemu w postaci:

  - Maszyn wirtualnych tj. gotowych appliance wydanych przez producenta, instalowanych na środowisku wirtualnym Zamawiającego (Vmware). Zasoby wirtualizacji zapewnia Zamawiający.

  - Fizycznego serwera z zainstalowanym oprogramowaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprogramowania do zarządzania w postaci usługi SaaS (usługa chmurowa).

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec odtwarzacza multimedialnego:

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać wyjście HDMI 2.1

- Zastosowany odtwarzacz musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K.

- Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w łączność bezprzewodową WIFI oraz łączność Ethernet.

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać pilot komunikujący się bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Bluetooth.

- Zastosowany odtwarzacz musi posiadać nie mniej niż 32 GB pamięci wewnętrznej.

- Zastosowany odtwarzacz musi być wyposażony w system operacyjny oparty o Google TV (w wersji Android nie starszej niż 14) lub Apple TV.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Zakres instalacji oraz montażu:

Wykonawca na własny koszt i ryzyko:

- Dostarczy niezbędny sprzęt do miejsca instalacji.

- Wykona montaż instalacji.

- Wykona prace wykończeniowe instalacji.

- Dokona profesjonalnej kalibracji matryc po instalacji w miejscu docelowym z uwzględnieniem warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniach.

- Dokona konfiguracji sprzętu konferencyjnego przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Dokona konfiguracji systemu zarządzania treścią przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykona testy odbiorowe wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przeprowadzi instruktaż z obsługi wszystkich funkcji instalacji dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego.

Wymagania wobec zadania „Modernizacja sal telekonferencyjnych w budynku Zamawiającego, poprzez dostawę, montaż oraz konfigurację zestawów telekonferencyjnych oraz ekranów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami”.

Zamawiający posiada następujące sale telekonferencyjne objęte modernizacją:

- Sala 130 – pojemność 18 osób.

- Sala 230 – dzielona na dwie części – łączna pojemność minimum 33 osoby.

- Sala 231 – pojemność 12 osób.

- Sala 316 – dzielona na dwie części – łączna pojemność minimum 24 osoby.

- Sala 107.

- Sala 318.

- Pokój 207.

- Pokój 106.

Dla wszystkich dostarczonych w zadaniu ekranów oraz zestawów konferencyjnych Wykonawca:

- Dokona profesjonalnej kalibracji matryc po instalacji w miejscu docelowym z uwzględnieniem warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniach.

- Dokona konfiguracji sprzętu konferencyjnego przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykona testy odbiorowe wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przeprowadzi instruktaż z obsługi wszystkich funkcji instalacji dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego.

Modernizacja sali 130

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnego ekranu na nowy zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Instalacja zestawu telekonferencyjnego w Sali;

- Podłączenie zestawu do nagłośnienia sufitowego oraz istniejącego systemu Barco.

- Wyposażenie ekranu w dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec ekranu:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Ekran typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.

- Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.

- Minimalna przekątna ekranu – 110 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego:

- Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer.

- Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jedną  kamerę do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 4 mikrofony biurkowe bezprzewodowe z funkcją ładowania za pomocą ładowarki.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec nagłośnienia:

- Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego znajdującego się w sali.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na I piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowany w sali ekran musi zostać wyposażony w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Modernizacja sali 231

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnego ekranu na nowy zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Instalacja zestawu telekonferencyjnego w Sali;

- Podłączenie zestawu do istniejącego system Barco.

- Wyposażenie ekranu w dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec ekranu:

- Minimalna przekątna ekranu – 85 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED lub OLED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 3000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego:

- Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer.

- Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jedną  kamerę do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 2 mikrofony biurkowe bezprzewodowe z funkcją ładowania za pomocą ładowarki.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na II piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowany w sali ekran musi zostać wyposażony w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Modernizacja sali 230

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnych ekranów (2 sztuki) na nowe zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Instalacja zestawu telekonferencyjnego (2 zestawy) w sali;

- Podłączenie zestawu do nagłośnienia sufitowego oraz istniejącego system barco.

- Dostarczenie ekranu dotykowego typu whiteboard.

- Wyposażenie ekranów w dekodery umożliwiające wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

- Dostarczenie urządzenia typu kostka dziennikarska.

Sala 230 jest salą dzieloną na dwie połowy (mniejszą oraz większą) z możliwością połączenia. Każda z połówek sali posiada własny ekran oraz nagłośnienie sufitowe. Dzielenie oraz łączenie nagłośnienia realizowane jest przez urządzenia firmy Biamp (TESIRA Forte oraz REVAMP 4120T). Do systemu nagłośnienia Biamp podłączone są zestawy mikrofonów bezprzewodowych audio-technica. Dźwięk z obecnie zastosowanych ekranów w sali, wyodrębniany jest za pomocą urządzeń typu HDMI Splitter firmy PureTools.

Wymagania wobec ekranu sali większej [główny ekran sali w momencie połączenia obu połówek]:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Ekrany typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.

- Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.

- Szerokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 300 cm.

- Wysokość wyświetlanego obrazu – nie mniejsza niż 170 cm.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec ekranu sali mniejszej:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Ekran typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.

- Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.

- Minimalna przekątna ekranu – 110 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego (po jednym samodzielnym zestawie w każdej sali, przy czym zestaw musi gwarantować poprawność działania w momencie gdy sale są połączone):

- Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer.

- Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.

- System musi być wyposażony w przynajmniej dwie kamery do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- Dodatkowo jedna połowa sali musi zostać wyposażona w dodatkową kamerę z funkcją kadrowania oraz śledzenia współpracującą z zastosowanym systemem. Kamera musi umożliwiać umiejscowienie jej na statywie. Zamawiający dopuszcza umiejscowienie kamery na statywie za pomocą adapterów / półek lub innych elementów umożliwiających bezpieczne umiejscowienie kamery na statywie. Łącznie sala 230 powinna być wyposażona w 4 kamery montowane na ścianie lub suficie oraz w jedną kamerę z możliwością umieszczenia jej na statywie.

- System musi posiadać możliwość tworzenia szablonów wyświetlania obrazu z kamer.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 5 mikrofonów biurkowych bezprzewodowych z funkcją ładowania za pomocą ładowarki.

- System musi umożliwiać podłączenie zewnętrznego mikrofonu za pomocą interfejsów xlr i/lub jack.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec nagłośnienia:

- Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego biamp znajdującego się w sali.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na II piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowane w sali ekrany muszą zostać wyposażone w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Wymagania wobec ekranu dotykowego typu whiteboard:

- Przekątna ekranu – nie mniej niż 85 cali.

- Rozdzielczość ekranu – nie mniejsza niż 4k

- Ekran musi być wyposażony w samodzielny stojak wraz z kółkami z możliwością swobodnego przemieszania ekranu po sali.

- Oprogramowanie ekranu musi być oparte o system Windows 11 z możliwością migracji systemu do wersji Enterprise. Licencje dla systemu Enterprise dostarczy Zamawiający.

- Ekran musi być zarządzalny z poziomu oprogramowania Microsoft Intune.

- Ekran musi posiadać interfejs wifi oraz możliwości logowania się do sieci bezprzewodowej z uwierzytelnianiem radius.

- Ekran musi być wyposażony w przynajmniej 2 interaktywne pióra.

- Ekran musi umożliwiać pisanie jednocześnie dwoma piórami.

- Ekran musi być natywnym klientem systemu telekomunikacji Microsoft Teams.

- Ekran musi posiadać status urządzenia certyfikowanego dla komunikatora Microsoft Teams.

- Ekran musi być natywnym rozwiązaniem whiteboard w komunikatorze Microsoft Teams.

- Ekran musi być urządzeniem samodzielnym – tj. do jego działania nie może być wymagany komputer zewnętrzny.

Wymagania wobec urządzenia typu kostka dziennikarska:

- Urządzenie przenośne z wraz z wbudowanym akumulatorem umożliwiającym pracę bez zasilania.

- Praca na zasilaniu bateryjnym niemniej niż 10 godzin pracy ciągłej. Urządzenie musi posiadać wskaźnik naładowania baterii.

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 2 wejścia analogowe liniowe/mikrofonowe z możliwością przełączania oraz regulacją wzmocnienia.

- Urządzenie musi posiadać  nie mniej niż 1 cyfrowe wejście USB-C wraz z regulacją wzmocnienia.

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 16 wyjść analogowych liniowych/mikrofonowych z możliwością przełączania.

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe USB-C

- Urządzenie musi posiadać nie mniej niż 1 wyjście słuchawkowe typu jack.

- Urządzenie musi zostać wyposażone w następujące okablowanie XLR:

  - Mikrofonowy XLR o długości 5 metrów

  - Mikrofonowy XLR o długości 10metrów

  - Mikrofonowy XLR o długości 15 metrów

  - Mikrofonowy XLR o długości 20 metrów

  - Mikrofonowy XLR o długości 25 metrów

Modernizacja sali 316

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnych ekranów (2 sztuki) na nowe zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Instalacja zestawu telekonferencyjnego (2 zestawy) w sali;

- Podłączenie zestawu do nagłośnienia sufitowego oraz istniejącego system Barco.

- Wyposażenie ekranów w dekodery umożliwiające wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Sala 316 jest salą dzieloną na dwie połowy (o identycznej pojemności) z możliwością połączenia. Każda z połówek sali posiada własny ekran oraz nagłośnienie sufitowe. Dzielenie oraz łączenie nagłośnienia realizowane jest przez urządzenia firmy Biamp. Dźwięk z obecnie zastosowanych ekranów w sali, wyodrębniany jest za pomocą urządzeń typu HDMI Splitter firmy PureTools.

Wymagania wobec ekranów [po jednej sztuce na każdą z połówek]:

- Montaż w systemie bezramkowym – bez widocznych szwów pomiędzy zastosowanymi panelami ekranu.

- Ekran typu „all in one” z budowanym kontrolerem zarządzającym całością rozwiązania.

- Zastosowany ekran musi stanowić integralną oraz logiczną całość oraz musi posiadać jeden zestaw portów wejścia oraz wyjścia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z wielu pojedynczych monitorów/ekranów podłączonych ze sobą za pomocą spliterów, expanderów HDMI czy połączeń szeregowych HDMI/Display Port.

- Minimalna przekątna ekranu – 110 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 1080p.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowane panele (suma wszystkim paneli) nie generowały więcej ciepła niż 5000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

  - Ustawianie harmonogramu uruchamiania i wyłączania ekranów.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu telekonferencyjnego (po jednym samodzielnym zestawie w każdej sali, przy czym zestaw musi gwarantować poprawność działania w momencie gdy sale są połączone):

- Z uwagi na fakt, że o oficjalnym komunikatorem Centrum e-Zdrowia jest Microsoft Teams, dostarczony system telekonferencyjny musi być samodzielnym, natywnym klientem komunikatora Microsoft Teams również z funkcją pełnienia pomieszczenia (zasobu). Do działania systemu nie może być wymagany dodatkowy komputer.

- Zastosowane rozwiązanie musi posiadać status Certified for Microsoft Teams.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jedną  kamerę do komunikacji wideo z funkcją kadrowania oraz śledzenia.

- System musi posiadać możliwość tworzenia szablonów wyświetlania obrazu z kamer.

- System musi być wyposażony w przynajmniej jeden tablet nabiurkowy do zarządzania systemem.

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu w komunikatorze Teams:

  - Przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI.

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dźwięk z systemu musi być odtwarzany przez głośniki sufitowe znajdujące się w sali.

- System musi być wyposażony w przynajmniej 2 mikrofony biurkowe bezprzewodowe z funkcją ładowania za pomocą ładowarki.

- System musi być wyposażony w procesor dźwięku eliminujący szumy, echo, zakłócenia oraz regulujący natężenie dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec nagłośnienia:

- Całość instalacji (ekran oraz zestaw telekonferencyjny) musi zostać zintegrowany z systemem nagłośnienia sufitowego Biamp znajdującego się w sali.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na III piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowane w sali ekrany muszą zostać wyposażone w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Modernizacja sali 107

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnego ekranu na nowy zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Wyposażenie ekranu w system umożliwiający wyświetlanie obrazu bezprzewodowo z komputerów oraz telefonów komórkowych.

- Wyposażenie ekranu w dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec ekranu:

- Minimalna przekątna ekranu – 85 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED lub OLED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniejsza niż 120 Hz.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 3000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu umożliwiający wyświetlanie obrazu bezprzewodowo:

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu:

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na I piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowany w sali ekran musi zostać wyposażony w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Modernizacja sali 318

Zakres modernizacji:

- Wymiana obecnego ekranu na nowy zgodnie z poniższymi wymaganiami;

- Wyposażenie ekranu w system umożliwiający wyświetlanie obrazu bezprzewodowo z komputerów oraz telefonów komórkowych.

- Wyposażenie ekranu w dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec ekranu:

- Minimalna przekątna ekranu – 85 cali.

- Zastosowane podświetlenie matrycy – Mini LED lub Micro LED lub OLED.

- Zgodność ze standardem HDR10.

- Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniejsza niż 120 Hz.

- Jasność wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 500 nitów.

- Żywotność zastosowanych paneli – nie mniej niż 100 000 godzin.

- Rozdzielczość natywna całego ekranu nie mniejsza niż 4k.

- Współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu nie mniejszy niż 20 000:1.

- Matryce muszą być fabrycznie skalibrowane.

- Ze względu na kubaturę pomieszczeń, wymagane jest, aby zastosowany ekran nie generował więcej ciepła niż 3000 BTU (wartość maksymalna) w ciągu 1 godziny.

- Ekran musi posiadać wbudowany zestaw nagłośnienia.

- Możliwość sterowania i konfiguracji ustawień ekranu, w tym przynajmniej takich funkcji jak:

  - Kalibracja parametru wyświetlanego obrazu,

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Wymagania wobec systemu umożliwiający wyświetlanie obrazu bezprzewodowo:

- System musi umożliwiać udostępnianie zawartości ekranu:

  - Bezprzewodowo za pośrednictwem mechanizmów wbudowanych w komputery z systemami Windows 11 oraz MacOS oraz telefonami z systemami Android oraz IOS.

  - Bezprzewodowo za pomocą transmitera podłączanego przez port USB-C.

- Dostarczony sprzęt musi:

  - Być nowy,

  - Pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta,

  - Pochodzić z aktualnej i wspieranej linii produktowej producenta.

Warunki techniczne:

- Miejsce wykonania zamówienia: Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

- Instalacja do wykonania na III piętrze budynku – dostępna klatka schodowa oraz winda.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca przeznaczone na instalację wykonane są w systemie suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe).

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem 16A. W przypadku konieczności zasilenia instalacji większym prądem, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dodatkowe obwody zasilające na własny koszt, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zamawiający oświadcza, że do wykonania pojedynczej instalacji udostępnia podwójne gniazdo Ethernet na potrzeby komunikacji sieciowej.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Wymagania wobec projektu wykonawczego:

- Przygotowanie projektu technicznego uwzględniającego wymiary instalacji, podłączenie zasilania, okablowania komunikacyjnego.

- Przygotowanie wizualizacji ściany wizyjno-multimedialnej.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Zastosowany w sali ekran musi zostać wyposażony w dekoder zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Modernizacja pokoju 207

Zakres modernizacji:

- Wyposażenie ekranów znajdujących się w pomieszczeniu w dekoder umożliwiający wyświetlanie obrazu z Systemu Zarządzania Treścią zastosowanego w projekcie.

Wymagania wobec systemu zarządzania treścią ściany wizyjno-multimedialnej:

- Dostarczony dekoder musi być zarządzany przez system zarządzania treścią zastosowany w projekcie, jako jedno ze źródeł wyświetlanego obrazu.

- Dekoder musi umożliwiać obsługę przynajmniej dwóch ekranów poprzez port HDMI i/lub Display Port, każdy o rozdzielczości 4k.

- Szablon wyświetlanych treści musi być konfigurowalny z poziomu systemu do zarządzania treścią.

- Dekoder musi posiadać dedykowany procesor graficzny. Wydajność zastosowanego procesora graficznego musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie minimum 10 źródeł wideo.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.

Modernizacja pokoju 106

Zakres modernizacji:

- Dostarczenie uchwytów ściennych do 4 ekranów LCD posiadanych przez Zamawiającego wraz z montażem na ścianie oraz poziomowaniem i regulacją.

Wymagania wobec modernizacji pomieszczenia:

- Zamawiający posiada 4 ekrany LCD marki LG o modelu 49VL5PJ w konfiguracji 2x2 zawieszone na mobilnym uchwycie firmy Edbak.

- Zakresem modernizacji objęte jest dostarczenie uchwytów ściennych do ww. modeli ekranów w konfiguracji 2x2 wraz z montażem na ścianie oraz odpowiednią regulacją.

- Ściana na której ekrany mają zostać zawieszone wykonana jest w technologii suchej zabudowy karton-gips.

Okresy gwarancyjne:

- 36 miesięcy w zakresie sprzętu elektronicznego wykorzystanego w instalacji.

- 60 miesięcy w zakresie wykonanych prac montażowych.

- 36 miesięcy w zakresie wykorzystanego w projekcie oprogramowania wraz ze wsparciem producenckim oraz wszelkimi niezbędnymi licencjami i/lub subskrypcjami.

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

- Przygotowanie projektu technicznego oraz wizualizacji – do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

- Poprawa projektu i/ lub wizualizacji – do 14 dni od daty wezwania do poprawy;

- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją – do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego oraz wizualizacji.