Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup przełączników sieci SAN.

Przełączniki sieci SAN wraz z oprogramowaniem zwane dalej „Urządzeniami”

Termin realizacji zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamówienie obejmuje:

- Dostawę Urządzeń opisanych w pkt. V.

- Wdrożenie dostarczonych Urządzeń zgodnie z pkt IV.

- Instalacja i wdrożenie oprogramowania zarządzająco - monitorującego o parametrach opisanych w pkt VI.

- Sporządzenie Dokumentacji zgodnie z pkt III.

- Świadczenie usług gwarancyjnych dla dostarczonych Urządzeń zgodnie z pkt II.

- Instruktaż z obsługi dostarczonych urządzeń I oprogramowania w wymiarze 12h dla 3 pracowników Zamawiającego zgodnie z pkt VII.

- Usługi gwarancyjne świadczone na zasadach:

- Świadczone w miejscu instalacji przez okres 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Usługi gwarancyjne obejmują Urządzenie (sprzęt i oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie narzędziowe zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania).

- Tryb zgłaszania incydentów dotyczących Urządzenia - 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

- Czas reakcji na Incydenty dotyczące sprzętu i oprogramowania – 8 godzin.

- Gwarantowany czas naprawy Urządzenia: 48 godzin od momentu zgłoszenia.

- Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania. Wykonawca w okresie gwarancji na życzenie Zamawiającego wykona instalację poprawek i nowych wersji oprogramowania.

- Dostęp wyznaczonych osób Zamawiającego do bazy wiedzy producenta Urządzenia.

- Dokumentacja.

- Wykonawca przygotuje dokumentację zwierającą:

- Opis Techniczny, zawierający:

- Nazwy modeli, numery seryjne Urządzeń oraz nazwy, wersje licencji oprogramowania i firmware’u;

- schematy połączeń fizycznych i logicznych Urządzeń z podziałem na fabric;

- schematy połączeń fizycznych i logicznych sieci zarządzającej LAN wraz z adresacją; Schematy połączeń elektrycznych;

- Dokumentację Administratora, zawierającą procedury dotyczące:

- Konfiguracji zoningu (np. dodanie / edycja aliasu, dodanie / edycja zony);

- Konfiguracji portu – (np. ustawienie prędkości, trybu pracy portu, włączenie/wyłączenie portu);

- Konfiguracji Urządzenia (np. ustawienie nazwy, ustawienie daty i godziny, dodanie do infrastruktury SAN, konfiguracja sieci (portu) mgmt, monitorowanie stanu portów);

- Konfiguracji dostarczonego oprogramowania zarządzająco-monitorującego.

Dokumentacja zostanie dostarczona w ciągu 7 dni po instalacji urządzeń.

- Wdrożenie.

- W ramach Wdrożenia Wykonawca:

- zainstaluje Urządzenia, we wskazanym przez Zamawiającego  miejscu, w 2 lokalizacjach na terenie Warszawy (szafy rack 19”);

- podłączy Urządzenia do sieci zasilającej i sieci logicznej, zainstaluje oprogramowanie oraz skonfiguruje w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego dostępu do Urządzeń;

- uruchomi Urządzenia oraz przedstawi, na życzenie Zamawiającego, poszczególne lub wszystkie funkcjonalności Urządzeń i oprogramowania, o których mowa w OPZ;

- Sposób wykonania instalacji:

- w dedykowanych dla dostarczonych Urządzeń szafach Rack Zamawiający posiada gniazda zasilające z wtykami w standardzie C13 i C19;

- podłączenie kart zarządzających do sieci LAN z prędkością minimum 1Gbps każde realizowane poprzez połączenie miedziane Ethernet zakończone wtykami RJ45;

- Na potrzeby wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące przewody:

- przewody zasilające z uziemieniem C13/C14 lub C19/C20 w ilości zgodnej z liczbą zasilaczy przełącznika;

- przewody FC o długości 7m i średnicy 2mm., OM4, typ złącza LC-LC, z połączeniem duplex w ilości 48 sztuki dla każdego Urządzenia.

- przewody FC o długości 10m i średnicy 2mm., OM4, typ złącza LC-LC, z połączeniem duplex w ilości 48 sztuki dla każdego Urządzenia.

- przewody FC o długości 15m i średnicy 2mm., OM4, typ złącza LC-LC, z połączeniem duplex w ilości 120 sztuk dla każdego Urządzenia.

- przewody FC o długości 20m i średnicy 2mm., OM4, typ złącza LC-LC, z połączeniem duplex w ilości 28 sztuk dla każdego Urządzenia.

- Wymagania minimalne dla przełączników sieci SAN

- Wszystkie Urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i muszą ze sobą współpracować w pełnym zakresie. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, muszą być objęte opieką serwisową producenta oraz posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję oprogramowania. Urządzenia muszą być kompletne, tj.: mieć wszystkie komponenty zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.

- Dostawa 4 Urządzeń, każde o parametrach:

| Lp. | Element / cecha | Parametry wymagane - minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry dla pojedynczego przełącznika SAN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 9U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi, ramieniem do prowadzenia przewodów i innymi komponentami niezbędnymi do montażu Urządzenia w szafie Rack). Wymagany jest kierunek przepływu powietrza od tyłu do przodu. |  |
| 2 | Architektura | Przełącznik Storage Area Network (SAN) oparty o technologię FibreChannel 64 Gb/sekundę, zbudowany w architekturze modularnej, umożliwiającej wymianę wszystkich modułów w czasie pracy. Wymaga się, aby przełącznik SAN mógł pracować z pełną prędkością obsadzony na wszystkich portach interfejsami 64 Gb/sekundę – niedopuszczalne zjawisko nadsubskrypcji. |  |
| 3 | Nadmiarowość | Przełącznik musi posiadać nadmiarowe płyty z procesorami kontrolnymi, wentylatory i zasilacze (230V) z możliwością wymiany na gorąco pojedynczego elementu lub całego panelu - Hot-Swap. |  |
| 4 | Moduły portów | Wymagane dostarczenie minimalnie 192 portów o prędkości 64 Gb/sekundę do obsługi Urządzeń (ang. Host) obsadzonych, na co najmniej 4 modułach wraz z wkładkami SFP+ typu SW obsługującymi co najmniej prędkości 64 Gb/sekundę oraz 32 Gb/sekundę. Wszystkie porty muszą być aktywne. |  |
| 5 | Wymagane funkcjonalności | Przełącznik musi posiadać następujące funkcjonalności: możliwość podzielenia przełącznika na switche przełączniki logiczne(wirtualne) w ilości min. 8, - ustawianie priorytetów ruchu w sieci Storage Area Network, - monitorowanie wydajności i statusu elementów sieci Storage Area Network z automatycznym powiadamianiem administratora w przypadku odchyleń od zdefiniowanych parametrów, możliwość połączenia minimum 4 łączy ISL w jeden logiczny interfejs (ISL Trunking). możliwość połączenia ISL z posiadanymi przez zamawiającego przełącznikami IBM SAN-256B-7 |  |
| 6 | Licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji na wszystkie wymienione w OPZ funkcjonalności. |  |

- Wymagania minimalne w zakresie systemu zarządzająco-monitorującego:

Dostawa instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzająco - monitorującego o parametrach:

| Lp. | Element/ cecha | Parametry wymagane - minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry dla Oprogramowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obsługiwane urządzenia | Dostarczone oprogramowanie musi mieć funkcjonalność zarządzania i monitorowania dostarczonych Urządzeń. |
| 2 | Skalowalność | Obsługa sieci SAN wyposażonej, w co najmniej 2000 portów w przełącznikach FC. |
| 3 | Architektura | Klient-serwer przy czym interfejs użytkownika musi być dostępny z poziomu standardowej przeglądarki WWW. |
| 4 | Wymagane funkcjonalności | Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcjonalności: konfiguracja parametrów pracy przełączników FC, bieżący monitoring stanu urządzeń oraz występujących zdarzeń, gromadzenie i wizualizacja historycznych danych o wydajności sieci na poziomie pojedynczego portu z okresu co najmniej 30 dni, możliwość gromadzenia danych wydajnościowych dla wybranych portów z granulacją 2 sekund, wizualizacja topologii sieci SAN i fizycznych połączeń między urządzeniami oparta o jeden z wybranych kontekstów: sieć fabric, przełącznik, port przełącznika, serwer lub macierz, zone’a i świadoma połączeń typu multipath, wykrywanie, wizualizacja i analiza wystąpienia zjawiska "slow-drain", tworzenie raportów dotyczących zawartości sieci SAN i zebranych danych wydajnościowych, wbudowane narzędzie do zarządzania zoningiem w wielu sieciach fabric. Narzędzie do zarządzania zoningiem powinno umożliwiać przechowywanie w bazie danych wielu różnych konfiguracji zoningu oraz ich edycję w trybie offline z możliwością analizy wpływu wprowadzanych zmian, automatyczne wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń z wybranych sieci fabric zgodnie z zadanymi parametrami czasowymi, sekwencyjne i równoległe wgrywanie aktualizacji firmware'u z wbudowanego repozytorium do wielu urządzeń jednocześnie, integracja z VMware vCenter umożliwiająca, co najmniej wczytanie konfiguracji maszyn wirtualnych oraz ich wizualizację w wyświetlanej topologii sieci fabric. |
| 5 | Kompatybilność | Wsparcie systemu operacyjnego RHEL 9. Możliwość instalacji na maszynie wirtualnej. |
| 6 | Licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji na wszystkie wymienione w OPZ funkcjonalności oprogramowania. |

- Instruktaż:

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla nie więcej niż 3 pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania w wymiarze min. 12h, który przygotuje wskazanych pracowników do samodzielnej administracji i zarzadzania oprogramowaniem.

- Instruktaż zostanie przeprowadzony w języku polskim przez osoby będące trenerami producenta lub Wykonawcy.

- Instruktaż zostanie zorganizowany w czasie trwania wdrożenia rozwiązania  a jego termin zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika wersję elektroniczną materiałów dydaktycznych zawierających streszczenie/omówienie wszystkich zagadnień zawartych w programie instruktażu oraz prezentacje wykorzystane podczas instruktażu.

- Wykonawca po zakończeniu instruktażu wystawi dla uczestników dokument/certyfikat potwierdzający odbycie instruktażu wraz z jego zakresem.