Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów (zwanych dalej „Sprzętem”).

- Termin realizacji zamówienia:

- Zgodnie ze złożoną ofertą nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy w zakresie zamówienia podstawowego i 40 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zlecenia opcji w ramach zamówienia opcjonalnego.

- Zamówienie obejmuje:

- 2.1. Dostawę Sprzętu opisanego szczegółowo w pkt 3, na własny koszt, do trzech ośrodków przetwarzania danych Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

- 3. Serwery - wymagania.

Dostawa:

- 3.1. 200 serwerów “typu A”, każdy o wymaganiach opisanych poniżej, w tym 164 serwery w ramach zamówienia podstawowego i 36 serwerów w ramach zamówienia opcjonalnego.

- 3.2. 60 serwerów “typu B”, każdy o wymaganiach opisanych poniżej, w tym 50 serwerów w ramach zamówienia podstawowego i 10 serwerów w ramach zamówienia opcjonalnego.

- 3.3. Serwery typu A  typu B, o których mowa w pkt. 3.4 i 3.5 zał. nr 1 do Umowy - OPZ musza być wyprodukowane przez tego samego producenta. Użyte  procesory w  obydwu wymienionych poniżej typach serwerów muszą pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wyklucza mozliwośc wykonania dostawy serwerów pochodzacych od różnych producentów z procesorami wyprodukowanymi przez róznych producentów.

- 3.4. Wymagania minimalne dla serwera „typu A”:

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesory | 1.1.Zaistalowane dwa procesory o parametrach opisanych poniżej. 1.2. Procesor 32 rdzeniowy, x86 - 64 bity taktowany częstotliwością bazową nie mniejszą niż 3,8 GHz, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik minimum 800 punktów dla modelu oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie www.spec.org |
| 2. | Pamięć operacyjna | 2.1. Zainstalowane minimum 2048 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, min. 4800Mhz w kościach o pojemności min. 64 GB. Obsługa zabezpieczeń: korekcja błędów pamięci |
| 3. | Dyski twarde | 3.1. Zainstalowane 2 dyski Mixed Use min. 480GB SATA SSD Hot-Plug, DWPD (Disk Write Per Day) >=3 działające redundantnie, służące do uruchamiania systemu lub 2 dyski m.2 zainstalowane na karcie BOSS o pojemności min. 240GB. 3.2.Zainstalowane 5 dysków Read Intensive min.10 TB NVMe SSD (spełniające wymagania VMware vSAN dla dysków capacity. 3.3. Zainstalowane 2 dyski Mixed Use 0,9TB NVMe SSD (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków cache. 3.4. Serwer musi posiadać 24 zatoki dyskowe 2,5” dostępne z przodu obudowy serwera. |

3.5. Wymagania minimalne dla serwera „typu B”:

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesory | 1.1. Zaistalowane dwa procesory o parametrach opisanych poniżej. 1.2. Procesor 64 rdzeniowy, x86 - 64 bity taktowany częstotliwością bazową nie mniejszą niż 3.1 GHz, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik minimum 1200 punktów dla modelu oferowanego serwera, wyposażonego w dwa procesory. Wyniki dla oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie www.spec.org. |
| 2. | Pamięć operacyjna | 2.1. Zainstalowane minimum 4096 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, min. 4800Mhz w kościach o pojemności min. 128 GB. Obsługa zabezpieczeń: korekcja błędów pamięci lub równoważne. |
| 3. | Dyski twarde | 3.1. Zainstalowane 2 dyski Mixed Use min. 480GB SATA SSD Hot-Plug, DWPD (Disk Write Per Day) >=3 działające redundantnie, służące do uruchamiania systemu lub 2 dyski m.2 zainstalowane na karcie BOSS o pojemności min. 240GB. 3.2. Zainstalowane 5 dysków Read Intensive min. 15 TB NVMe SSD (spełniające wymagania VMware vSAN dla dysków capacity. 3.3. Zainstalowane 2 dyski Mixed Use 0,9 TB NVMe SSD (spełniające wymagania VMWare vSAN dla dysków cache. 3.4. Serwer musi posiadać 24 zatoki dyskowe 2,5” dostępne z przodu obudowy serwera. |

3.6. Wymagania minimalne wspólne dla serwera „typu A” oraz „typu B”.

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez jego wyłączania). |
| 2. | Procesor | - 2.1. Architektura procesora musi umożliwiać migrację online maszyn wirtualnych w klastrze VMware (vMotion) pomiędzy serwerami “typu A” oraz “typu B” będącymi członkami tego samego klastra VMware. |
| 3. | Sloty rozszerzeń | 3.1. Serwer musi posiadać minimum 8 gniazd PCI-Express generacji 5 z dostępem zewnętrznym, w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width). |
| 4. | Dyski twarde | - 4.1. Dostarczone dyski muszą być wspierane przez producenta oprogramowania BROADCOM dla produktu vSphere 8.0 (vSAN) i wyższych. Wyniki dla oferowanego modelu dysku muszą być dostępne na stronie https://compatibilityguide.broadcom.com |
| 5. | Kontroler | 5.1. Serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2 GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę min. 24 napędów dyskowych. |
| 6. | Interfejsy sieciowe Ethernet i FC | 6.1. Minimum 4 porty Ethernet SFP28 każdy 10/25 Gb/s. Wszystkie porty wraz z wkładkami SFP-25G-SR. Karty muszą umożliwiać podział na wirtualne interfejsy za pomocą technologii NPAR. 6.2. Minimum 1 port Ethernet 1 Gb/s. 6.3. Minimum 2 porty FC, każdy port 32Gb z odpowiednia wkładką SFP+ 32Gb SW. 6.4. Wszystkie porty ethernet muszą wspierać protokół LACP. |
| 7. | Karta graficzna | 7.1. Zintegrowana karta graficzna |
| 8. | Porty | 8.1. min. 4 porty USB w tym jeden wewnątrz obudowy. Min 2 porty USB 3.0. 8.2. min. 1 port VGA wyprowadzony na zewnątrz obudowy. 8.3. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. |
| 9. | Zasilacze | 9.1. Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug o mocy minimum 1600W każdy. |
| 10. | Karta/moduł zarządzający | Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - 10.1. monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; - 10.2. wparcie dla agentów zarządzających oraz/lub możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; 10.3. dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45, dostępny z poziomu obudowy serwera. - 10.4. dostęp do karty zarządzającej możliwy w każdy z niżej wymienionych sposobów: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla HTML 5, - z poziomu linii komend; - przez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); - 10.5. możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - 10.6. możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych zdarzeniach systemowych; - 10.7. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - 10.8. możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; - 10.9. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - 10.10. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - 10.11. wsparcie dla Microsoft Active Directory; - 10.12. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - 10.13. możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). - możliwość zarządzania serwerami z jednej z posiadanych konsol, HPE iLO Advanced lub Integrated Dell Remote Access Controller m.in. do zarządzania grupami serwerów w posiadanej infrastrukturze IT. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego w postaci innej konsoli zarządzającej, której zadaniem będzie zarządzanie obecnie użytkowanymi serwerami marki DELL i HPE oraz serwerami dostarczonymi w ramach realizacji niniejszego postępowania. - Kompatybilność oferowanego rozwiązania w zakresie zarządzania obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego serwerami musi zostać potwierdzona stosownym oświadczeniem ze strony producenta rozwiązania przy czym konsola nie może realizować mniejszej liczby funkcjonalności niż wymienione w punkcie 11.1 do 11.13. - Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów konsoli równoważnej w izolowanym środowisku, tożsamym pod względem funkcjonalnym z obecnie użytkowanym na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego. Testowaniu podlegać będzie m.in.: zgodność funkcjonalności konsoli z obecnie użytkowanymi konsolami HPE i DELL po ich poprawnym podłączeniu oraz weryfikacji funkcjonalności opisanych w punkcie 10.1 do 10.13. - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia testów w terminie wskazanym w wezwaniu. Testy przeprowadzone zostaną w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, z udziałem wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy. Z przeprowadzonych testów sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół. - Całość prac związanych z testowaniem konsoli równoważnej oraz jej wdrożeniem w infrastrukturze Zamawiającego musi być przeprowadzona na ryzyko i koszt Wykonawcy. - Uruchomienie nowej konsoli w obecnej infrastrukturze Zamawiającego nie może wpłynąć na dostępność biznesową systemów IT Zamawiającego. - Wykonawca musi również zapewnić minimum dwudniowy instruktaż dla pracowników Zamawiającego w liczbie przynajmniej 5 osób. Instruktaż musi uwzględnić przekazanie informacji na temat wszystkich funkcjonalności oferowanych przez konsolę. - Wykonawca musi również zapewnić niezbędne licencje na użytkowanie konsoli zarządzającej. Jeżeli licencje te są dystrybuowane w modelu subskrypcyjnym, Wykonawca ma obowiązek zapewnić licencje przez cały okres trwania wsparcia na dostarczane serwery. |
| 11. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | - 11.1. VMware vSphere 8.0 i wyższe - Konfiguracja serwera (w tym dyski) musi być wspierana przez VMware i certyfikowana dla oprogramowania vSAN zgodnie z matrycą umieszczoną na stronie producenta: https://compatibilityguide.broadcom.com - 11.2. Microsoft Windows Server 2019 i wyższe. - 11.3. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 i wyższe. |
| 12. | Ekologia | - 12.1. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest umieszczenie oferowanego urządzenia w rejestrze internetowym www.epeat.net na poziomie min. Epeat bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku. |
| 13. | Gwarancja | - 13.1. Wykonawca udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykonywanej w miejscu instalacji Sprzętu na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe oraz zapewnia co najmniej 60 miesięczną gwarancję producenta Sprzętu. Jeżeli producent Sprzętu udziela gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, obowiązuje dłuższy okres gwarancji producenta Sprzętu. - 13.2. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie 24x7x365, w języku polskim, poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. - 13.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub producenta oferowanego serwera. - 13.4. W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. |