Załącznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa Access Point Wi-Fi, kontrolerów sieci bezprzewodowej, switchy LAN PoE (zwanych dalej „Sprzętem”) wraz z oprogramowaniem oraz usługa zaprojektowania optymalnego rozmieszczenia Access Point dla sieci Wi-Fi (WLAN) i wdrożenia rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:

  - Zamówienie podstawowe, o którym mowa w pkt 2.1, zgodnie ze złożoną ofertą zrealizowane zostanie w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

  - Zamówienia opcjonalne, o których mowa w pkt 2.1.1 - 2.2.4, zrealizowane zostanie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień opcjonalnych w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Zamówienia opcjonalne: Usługi Rozwoju, zgodnie ze złożoną ofertą zrealizowane zostaną w terminach podanych w ramach zleconej usługi rozwoju, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Urządzenia (Access Point-y, Switche, kontrolery Wi-Fi) oraz dostarczone oprogramowanie objęte będą 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, liczonym od daty dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Zamówienie obejmuje:

  - Zamówienie podstawowe:

    - Dostawę Access Point Wi-Fi (dalej AP) wraz z rozwiązaniem centralnego zarządzania, urządzenia wraz z wymaganymi licencjami:
- 81szt Access Point Wi-Fi MIMO 2x2:2

    - Usługa zaprojektowania optymalnego rozmieszczenia Access Point dla sieci Wi-Fi (WLAN),  w trzech lokalizacjach:

- lokalizacja pierwsza, budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Dubois 5A Warszawa 78 pomieszczeń,

- lokalizacja druga budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Miodowa 15 Warszawa 199 pomieszczeń,

- lokalizacja trzecia budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Długa 38/40 Warszawa, 107 pomieszczeń;

    - Dostawa rozwiązania Radius/NAC – oprogramowanie wraz z wymaganymi licencjami;

    - Wdrożenia rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego we współpracy z Administratorami Zamawiającego;

    - Przeprowadzenie instruktażu dla Administratorów Zamawiającego.

  - Zamówienie opcjonalne:

    - Dostarczenie dodatkowych Access Point:

- do 81 urządzeń Access Point Wi-Fi MIMO 2x2:2;

- do 15 urządzeń Access Point Wi-Fi MIMO 4x4:4;

- do 30 urządzeń Access Point typu hospitality (ścienny);

    - Dostawę do 21 sztuk przełączników sieciowych LAN PoE, urządzenia wraz z wymaganymi licencjami;

    - Dostawę kontrolerów Wi-Fi, urządzenia fizyczne lub wirtualne wraz z wymaganymi licencjami;

    - Dostawa licencji dla rozwiązania Radius/NAC umożliwiających rozbudowę do klastra geograficznego (dodatkowy klaster HA w drugim Centrum Przetwarzania Danych);

    - Usługi Rozwoju w maksymalnym wymiarze 500 godzin.

  - Dostawa urządzeń na własny koszt, do wskazanej lokalizacji Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

- Wymagania techniczne

  - Opis funkcjonalny rozwiązania

    - Zamawiający planuje zmodernizować infrastrukturę sieci Wi-Fi, obejmującą wymianę obecnie używanych Access Pointów na nowe działające on-prem. Dostarczone urządzenia muszą pozwolić na zbudowanie bezpiecznej (autoryzacja Użytkowników za pomocą serwera RADIUS/NAC) i centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej. Jeżeli centralne zarządzanie wymaga dodatkowych licencji np. dla systemu zarządzającego lub innego rozwiązania umożliwiającego zarządzanie Access Pointami należy ująć to w wycenie. W związku z uruchomieniem nowych AP Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zakupu wymaganych switchy LAN PoE umożliwiających zasilanie i podłączenia do sieci przewodowej AP.

    - Zamawiający prosi o wycenę rozwiązania w 2 wariantach: AP obsługujące sieć Wi-Fi 6E tj. 802.11ax (wariant 1) oraz AP obsługujące sieć Wi-Fi 7 tj. 802.11be (wariant 2).

  - Architektura i wysoka dostępność

    - Rozwiązanie ma składać się z rozproszonej i niezawodnej sieci WiFi, AP rozmieszczone w w różnych lokalizacjach. Sieć bezprzewodowa musi być zarządzana centralnie (łącznie z  AP) oraz uwierzytelnianie użytkowników ma odbywać się z wykorzystaniem bezpiecznych metod za pomocą rozwiązania Radius/NAC. Wszystkie kluczowe, centralne komponenty rozwiązania w tym serwery uwierzytelnienia (Radius/NAC) i opcjonalne kontrolery Wi-Fi muszą posiadać mechanizmy wysokiej dostępności realizowane za pomocą klastrów HA rozmieszczonych w 2 Centrach Przetwarzania Danych wykorzystywanych przez Zamawiającego.

    - Awaria kontrolera Wi-Fi oraz jednego z serwerów Radius/NAC nie może spowodować przerwy w działaniu sieci Wi-Fi.

    - Umiejscowienia AP w Centrum e-Zdrowia w Warszawie na ul. Dubois oraz w siedzibie Ministerstwie Zdrowia na ulicy Miodowej i Długiej. Projekt rozmieszczenia AP powinien uwzględniać przegrody oraz propagację sygnału przez AP i oraz pokrycie zasięgiem wskazanych pomieszczeń.

  - Wymagania ogólne

    - Całość oferowanego rozwiązania ma składać się z urządzeń i oprogramowania jednego producenta i musi być ze sobą kompatybilne.

    - Całość oferowanego rozwiązania musi być w pełni interoperacyjna, kompatybilna i wspierana przez producenta w zakresie wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w OPZ.

    - Całość dostarczonego oprogramowania (licencje dla urządzeń AP, Radius/NAC, firmware urządzeń, oprogramowanie do zarządzania) musi posiadać licencje wieczyste lub subskrypcje, które po ich zakończeniu pozwalają na zgodną z umową i warunkami licencyjnymi producenta dalszą eksploatację urządzenia oraz oprogramowania, oferującą możliwość wykorzystania całej opisanej w OPZ funkcjonalności, z wyjątkiem gwarancji producenta i wsparcia producenta oraz aktualizacji oprogramowania do nowych wersji.

    - Całość rozwiązania musi działać w infrastrukturze Zamawiającego w tzw. modelu on-premises. Dostarczone urządzenia oraz oprogramowanie (RADIUS/NAC oraz zarządzające AP) muszą działać w lokalnej sieci, bez konieczności dostępu do Internetu i być zarządzane lokalnie. Nie dopuszcza się rozwiązań zarządzanych z chmury producenta lub innej w sieci publicznej.

    - Wszystkie Access Point muszą być centralnie zarządzane minimum w zakresie:

      - Wspólnej konfiguracji sieci bezprzewodowej oraz autoryzacji – rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie, edycję i dystrybucję profili konfiguracyjnych AP, w tym ustawień SSID, polityk bezpieczeństwa oraz parametrów radiowych;

      - Centralnej aktualizacji oprogramowania - rozwiązanie musi umożliwiać centralne zarządzanie aktualizacjami firmware’u AP oraz kontrolę zgodności konfiguracji;

      - Centralnego monitorowania pracy sieci bezprzewodowej - wymagane jest bieżące monitorowanie stanu urządzeń i jakości sieci, w tym podgląd obciążenia, siły sygnału, interferencji oraz możliwość generowania alertów i raportów;

      - Całe rozwiązanie musi działać lokalnie w infrastrukturze Zamawiającego i zapewniać zdalne, bezpieczne zarządzanie wszystkimi AP w każdej z lokalizacji.

  - Gwarancja

    - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

    - Wszystkie urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski.

    - Należy wycenić gwarancję dla całości rozwiązania (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 60 miesięcy.

    - W ramach gwarancji należy ująć naprawę lub wymianę sprzętu oraz dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania.

    - Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości dokonywania zgłoszeń bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta urządzeń.

    - W okresie świadczenia gwarancji producenta, bez dodatkowych opłat, Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały dostęp (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) do nowych wersji i aktualizacji kodu maszynowego (firmware) publikowanych na stronie internetowej producenta urządzeń.

    - Serwis gwarancyjny musi być realizowany w języku polskim przez producenta lub dystrybutora na Polskę oferowanych urządzeń.

    - Gwarancja musi być świadczona przez Producenta, dystrybutora lub jego autoryzowany serwis. W przypadku ujawnienia wad sprzętu lub oprogramowania w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego do:

      - usunięcia wad Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub jeżeli usunięcie wady w siedzibie nie jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa realizowana jest poza siedzibą Zamawiającego, na czas naprawy należy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od sprzętu naprawianego. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca;

      - wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, przy czym wymiana Sprzętu na nowy w przypadku ujawnienia wady tego samego Sprzętu po raz trzeci.

  - Wymagania techniczne: AP MIMO 2x2:2

# Niżej opisano wymagania minimalne, jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone każde rozwiązanie oferujące wyższy standard techniczny będzie uznawane jako spełniające wymagania.

    - Punkt dostępowy dostarczony wraz z gwarancją oraz wymaganym oprogramowaniem do realizacji opisanej w OPZ funkcjonalności przeznaczony do montażu wewnątrz budynków, przystosowany do montażu pod sufitem.

    - Punkt dostępowy klasy enterprise, zapewniający centralne zarządzanie, zaawansowane mechanizmy optymalizacji radiowej, obsługę roamingu (802.11k/v/r), segmentację użytkowników oraz wysoką wydajność w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników.

    - Punkt dostępowy z możliwością zarządzania przez kontroler sieci bezprzewodowej, oprogramowanie umożliwiające centralną konfigurację wszystkich AP oraz centralną aktualizację oprogramowania (firmware) dla wszystkich AP.

    - Architektura radiowa i obsługa standardów:

- AP musi wspierać standardy IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r (wariant 1) lub musi wspierać standardy IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac/ax oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r i funkcji charakterystycznych dla Wi-Fi 7 takich jak Multi-Link Operation MLO (wariant 2)

- obsługa MIMO co najmniej 2x2:2

- obsługa MU-MIMO (Multi-User MIMO) uplink i downlink

- punkt radiowy musi być wyposażony w 3 niezależne moduły radiowe pracujące w paśmie 6 GHz, 5 GHz oraz 2.4 GHz

- punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera oraz pracy z centralnym kontrolerem

- w przypadku pracy bez kontrolera oprogramowanie AP musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego w danej sieci jako elementu zarządzającego, w przypadku awarii takiego punktu zarządzającego kolejny AP musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

- obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 6 Ghz (wariant 1) lub obsługa kanałów 20, 40, 80, 160, 320 MHz dla 6 Ghz (wariant 2)

- obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 5 Ghz

- obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 2.4 GHz

- przepływność danych do co najmniej 2 Gb/s dla 5 GHz

- przepływność danych do co najmniej 500 Mb/s dla 2,4 GHz

- złącze uplink (RJ-45) 1x100M/1000M/2.5Gbps

- AP musi obsługiwać min 12 niezależnych SSID

- Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny  do sieci VLAN

- obsługa technologii OFDM i OFDMA

    - konfigurowalna moc nadajnika

- dla pasma 6GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 5GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 2,4GHz co najmniej 18dBm

    - mechanizmy bezpieczeństwa

- tagowanie VLAN (IEEE 802.1q)

- blokowanie ruchu między klientami bezprzewodowymi

- WPA2

- WPA3

- 802.1X

- AP musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

- AP musi posiadać pełnostanową zaporę sieciową (firewall)

- AP musi posiadać możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelnienia RADIUS oraz LDAP

- wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

    - parametry fizyczne, anteny, zasilanie

- zasilanie PoE < 30W 802.3at (PoE+)

- temperatura pracy: 0 – 40oC

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia

- montaż sufitowy

    - zarządzanie pasmem radiowym w sieci AP musi odbywać się automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym minimum:

      - automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych AP przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

      - stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

      - rozkład ruchu pomiędzy różnymi punktami dostępowymi oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

      - wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

      - wykrywanie zakłóceń i automatyczna optymalizacja

      - wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

    - pozostałe wymagania

      - obsługa monitoringu SNMP

      - obsługa logowania na zewnętrzny serwer SYSLOG

      - AP dostarczony z uniwersalnym elementem montażowym niezbędnym do montażu na płaskiej powierzchni (suficie o twardej powierzchni) oraz suficie podwieszanym (T-rail). Konstrukcja uchwytu montażowego musi umożliwiać szybki montaż i demontaż AP

      - możliwość tworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

      - obsługa roamingu klientów w warstwie 2

      - zarządzanie roamingiem tj. obsługa 802.11v

      - obsługa szybkiego roamingu tj. obsługa 802.11r

      - obsługa pomiarów radiowych 802.11k

    - wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji

      - widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

      - wykorzystanie pasma

      - ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

      - ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

      - ilość odrzuconych/błędnych ramek dla każdego radia

      - szum tła dla każdego radia

      - wyświetlanie logów systemowych

  - Wymagania techniczne: AP MIMO 4x4:4

# Niżej opisano wymagania minimalne, jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone każde rozwiązanie oferujące wyższy standard techniczny będzie uznawane jako spełniające wymagania.

    - Punkt dostępowy dostarczony wraz z gwarancją oraz wymaganym oprogramowaniem do realizacji opisanej w OPZ funkcjonalności przeznaczony do montażu wewnątrz budynków, przystosowany do montażu pod sufitem.

    - Punkt dostępowy klasy enterprise, zapewniający centralne zarządzanie, zaawansowane mechanizmy optymalizacji radiowej, obsługę roamingu (802.11k/v/r), segmentację użytkowników oraz wysoką wydajność w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników.

    - Punkt dostępowy z możliwością zarządzania przez kontroler sieci bezprzewodowej, oprogramowanie umożliwiające centralną konfigurację wszystkich AP oraz centralną aktualizację oprogramowania (firmware) dla wszystkich AP.

    - Architektura radiowa i obsługa standardów:

- AP musi wspierać standardy IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r (wariant 1) lub musi wspierać standardy IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac/ax oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r i funkcji charakterystycznych dla Wi-Fi 7 takich jak Multi-Link Operation MLO (wariant 2)

- obsługa MIMO co najmniej 4x4:4

- obsługa MU-MIMO (Multi-User MIMO) uplink i downlink

- punkt radiowy musi być wyposażony w 3 niezależne moduły radiowe pracujące w paśmie 6 GHz, 5 GHz oraz 2.4 GHz

- punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera oraz pracy z centralnym kontrolerem

- w przypadku pracy bez kontrolera oprogramowanie AP musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego w danej sieci jako elementu zarządzającego, w przypadku awarii takiego punktu zarządzającego kolejny AP musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

- obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 6 Ghz (wariant 1) lub obsługa kanałów 20, 40, 80, 160, 320 MHz dla 6 Ghz (wariant 2)

- obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 5 Ghz

- obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 2.4 GHz

- przepływność danych do co najmniej 4 Gb/s dla 5 GHz

- przepływność danych do co najmniej 1 Gb/s dla 2,4 GHz

- złącze uplink (RJ-45) 2 porty 1000M/2.5Gbps/5Gbps z obsługą agregacji linków (LACP)

- AP musi obsługiwać min 12 niezależnych SSID

- Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

- obsługa technologii OFDM i OFDMA

    - konfigurowalna moc nadajnika

- dla pasma 6GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 5GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 2,4GHz co najmniej 18dBm

    - mechanizmy bezpieczeństwa

- tagowanie VLAN (IEEE 802.1q)

- blokowanie ruchu między klientami bezprzewodowymi

- WPA2

- WPA3

- 802.1X

- AP musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

- AP musi posiadać pełnostanową zaporę sieciową (firewall)

- AP musi posiadać możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelnienia RADIUS oraz LDAP

- wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

    - parametry fizyczne, anteny, zasilanie

- zasilanie PoE < 60W 802.3bt (UPOE)

- temperatura pracy: 0 – 40oC

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia

- montaż sufitowy

    - zarządzanie pasmem radiowym w sieci AP musi odbywać się automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym minimum:

      - automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych AP przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

      - stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

      - rozkład ruchu pomiędzy różnymi punktami dostępowymi oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

      - wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

      - wykrywanie zakłóceń i automatyczna optymalizacja

      - wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

    - pozostałe wymagania

      - obsługa monitoringu SNMP

      - obsługa logowania na zewnętrzny serwer SYSLOG

      - AP dostarczony z uniwersalnym elementem montażowym niezbędnym do montażu na płaskiej powierzchni (suficie o twardej powierzchni) oraz suficie podwieszanym (T-rail). Konstrukcja uchwytu montażowego musi umożliwiać szybki montaż i demontaż AP

      - możliwość tworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

      - obsługa roamingu klientów w warstwie 2

      - zarządzanie roamingiem tj. obsługa 802.11v

      - obsługa szybkiego roamingu tj. obsługa 802.11r

      - obsługa pomiarów radiowych 802.11k

    - wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji

      - widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

      - wykorzystanie pasma

      - ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

      - ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

      - ilość odrzuconych/błędnych ramek dla każdego radia

      - szum tła dla każdego radia

      - wyświetlanie logów systemowych

  - Wymagania techniczne: Access Point typu hospitality (ścienny)

# Niżej opisano wymagania minimalne, jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone każde rozwiązanie oferujące wyższy standard techniczny będzie uznawane jako spełniające wymagania.

    - Punkt dostępowy dostarczony wraz z gwarancją oraz wymaganym oprogramowaniem do realizacji opisanej w OPZ funkcjonalności przeznaczony do montażu wewnątrz budynków, przystosowany do montażu ściennego oraz biurkowego.

    - Punkt dostępowy klasy enterprise, zapewniający centralne zarządzanie, zaawansowane mechanizmy optymalizacji radiowej, obsługę roamingu (802.11k/v/r), segmentację użytkowników oraz wysoką wydajność w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników.

    - Punkt dostępowy z możliwością zarządzania przez kontroler sieci bezprzewodowej, oprogramowanie umożliwiające centralną konfigurację wszystkich AP oraz centralną aktualizację oprogramowania (firmware) dla wszystkich AP.

    - Architektura radiowa i obsługa standardów:

- AP musi wspierać standardy IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r (wariant 1) lub musi wspierać standardy IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) w pasmach 2,4 Ghz, 5 GHz oraz 6 GHz z wsteczną kompatybilnością do 802.11a/b/g/n/ac/ax oraz obsługą mechanizmów 802.11k/v/r i funkcji charakterystycznych dla Wi-Fi 7 takich jak Multi-Link Operation MLO (wariant 2)

- obsługa MIMO co najmniej 2x2:2

- obsługa MU-MIMO (Multi-User MIMO) uplink i downlink

- punkt radiowy musi być wyposażony w 2 niezależne moduły radiowe pracujące w paśmie 2.4 GHz oraz 5 GHz lub 6 GHz.

- punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera oraz pracy z centralnym kontrolerem

- w przypadku pracy bez kontrolera oprogramowanie AP musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego w danej sieci jako elementu zarządzającego, w przypadku awarii takiego punktu zarządzającego kolejny AP musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

- obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 6 Ghz (wariant 1) lub obsługa kanałów 20, 40, 80, 160, 320 MHz dla 6 Ghz (wariant 2)

- obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 5 Ghz

- obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 2.4 GHz

- przepływność danych do co najmniej 1 Gb/s dla 5 GHz

- przepływność danych do co najmniej 250 Mb/s dla 2,4 GHz

- złącze uplink (RJ-45) 1 port 100M/1000M/2.5Gbps/5Gbps

- złącze switch (RJ-45) 2 porty 100M/1000M

- AP musi obsługiwać min 12 niezależnych SSID

- Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

- obsługa technologii OFDM i OFDMA

    - konfigurowalna moc nadajnika

- dla pasma 6GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 5GHz co najmniej 18dBm

- dla pasma 2,4GHz co najmniej 18dBm

    - mechanizmy bezpieczeństwa

- tagowanie VLAN (IEEE 802.1q)

- blokowanie ruchu między klientami bezprzewodowymi

- WPA2

- WPA3

- 802.1X

- AP musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

- AP musi posiadać pełnostanową zaporę sieciową (firewall)

- AP musi posiadać możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelnienia RADIUS oraz LDAP

- wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

    - parametry fizyczne, anteny, zasilanie

- zasilanie PoE < 30W 802.3at (PoE+)

- temperatura pracy: 0 – 40oC

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia

- montaż ścienny oraz biurkowy

    - zarządzanie pasmem radiowym w sieci AP musi odbywać się automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym minimum:

      - automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych AP przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

      - stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

      - rozkład ruchu pomiędzy różnymi punktami dostępowymi oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

      - wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

      - wykrywanie zakłóceń i automatyczna optymalizacja

      - wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

    - pozostałe wymagania

      - obsługa monitoringu SNMP

      - obsługa logowania na zewnętrzny serwer SYSLOG

      - możliwość tworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

      - obsługa roamingu klientów w warstwie 2

      - zarządzanie roamingiem tj. obsługa 802.11v

      - obsługa szybkiego roamingu tj. obsługa 802.11r

      - obsługa pomiarów radiowych 802.11k

    - wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji

      - widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

      - wykorzystanie pasma

      - ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

      - ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

      - ilość odrzuconych/błędnych ramek dla każdego radia

      - szum tła dla każdego radia

      - wyświetlanie logów systemowych

  - Kontroler Wi-Fi fizyczny

# Niżej opisano wymagania minimalne, jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone każde rozwiązanie oferujące wyższy standard techniczny będzie uznawane jako spełniające wymagania.

    - Obsługa min 200 punktów dostępowych (AP)

    - Obsługa min 1000 klientów

    - Obudowa: montowany w szafie RACK – wysokość max 2U

    - Rozwiązanie musi działać w trybie wysokiej dostępności (HA), tj. musi umożliwić instalację w 2 różnych lokalizacjach (tj. Centrach Przetwarzania Danych), z komunikacją w L3 i tworzyć klaster o wspólnej konfiguracji, gdzie w przypadku awarii jednego z urządzeń drugie w sposób niezauważalny dla Użytkowników automatycznie będzie obsługiwać urządzenia/użytkowników

    - Licencja wieczysta lub subskrypcja umożliwiająca realizację opisanych funkcjonalności urządzenia nawet po jej wygaśnięciu z wyjątkiem gwarancji producenta i wsparcia producenta oraz aktualizacji oprogramowania

    - Zarządzanie przez graficzny interfejs webowy z wykorzystaniem HTTPS

    - Podział zarządzanych urządzeń na logiczne podgrupy: np.: oddział, lokalizacja, itp

    - Monitoring i zarządzanie siecią z podziałem na podgrupy

    - Wbudowany mechanizm wyszukiwania ustawień, urządzeń, klientów

    - Zautomatyzowany proces dodawania nowych urządzeń do systemu zarządzania

    - Eksport zdarzeń do serwerów SYSLOG

    - Centralne zarządzanie oprogramowaniem na urządzeniach

    - Narzędzia wspomagające diagnostykę problemów z urządzeniami

    - Monitoring podłączonych urządzeń/klientów za zadany okres

    - Mechanizmy analityczne

      - zbieranie i raportowanie informacji o urządzeniach Wi-Fi (z aktywnym sygnałem WiFi 802.11) w zasięgu sieci radiowej z podziałem na urządzenia/klientów podłączonych do sieci, będących w jej zasięgu oraz przemieszczających się w jej zasięgu;

      - zbieranie i raportowanie informacji o długości czasu przebywania urządzeń/klientów w zasięgu sieci radiowej;

      - zbieranie i raportowanie informacji o powtarzalności wizyt urządzeń/klientów;

      - możliwość raportowania w/w informacji dla różnych okresów czasu np. ostatni dzień, ostatni tydzień,

      - możliwość eksportu w/w statystyk / raportów w postaci pliku CSV;

      - możliwość tworzenia w/w statystyk niezależnie dla różnych obiektów (lokalizacji) jak również dla grup urządzeń bezprzewodowych;

    - Alarmy o dotyczące pracy sieci:

      - wysyłanie alarmów do administratorów lub do określonych adresów email:

      - wysyłanie trapów SNMP,

      - wysyłanie alarmów:

      - gdy nastąpi zmiana konfiguracji,

      - gdy urządzenie będzie nieosiągalne przez zadany okres czasu,

      - gdy zmieni się status głównego łącza,

      - gdy wyczerpie się pula adresów DHCP,

      - gdy pojawi się konflikt adresów IP,

      - gdy punkt dostępowy straci połączenie kablowe z siecią i podłączy się drogą bezprzewodową do innego punktu dostępowego,

  - Kontroler Wi-Fi wirtualny

# Niżej opisano wymagania minimalne, jeżeli nie jest to wyraźnie zaznaczone każde rozwiązanie oferujące wyższy standard techniczny będzie uznawane jako spełniające wymagania.

    - Obsługa min 200 punktów dostępowych (AP)

    - Obsługa min 1000 klientów

    - Rozwiązanie dostarczone w formie maszyn wirtualnych w formacie OVF, do posadowienia na platformie Vmware vSphere w wersji 8 lub nowszej.

    - Rozwiązanie w formie wirtualnych appliance – całość jako utwardzony OS dostarczany przez Producenta, do pobrania bezpośrednio z serwisu internetowego producenta.

    - Rozwiązanie musi działać w trybie wysokiej dostępności (HA), tj. musi umożliwić instalację min 2 maszyn wirtualnych do posadowienia w 2 różnych lokalizacjach (tj. Centrach Przetwarzania Danych), z komunikacją w L3 i tworzyć klaster o wspólnej konfiguracji, gdzie w przypadku awarii jednej z maszyn wirtualnych druga w sposób niezauważalny dla Użytkowników automatycznie będzie obsługiwać urządzenia/użytkowników.

    - Licencja wieczysta lub subskrypcja umożliwiająca realizację opisanych funkcjonalności rozwiązania nawet po jej wygaśnięciu z wyjątkiem gwarancji producenta i wsparcia producenta oraz aktualizacji oprogramowania

    - Zarządzanie przez graficzny interfejs webowy z wykorzystaniem HTTPS

    - Podział zarządzanych urządzeń na logiczne podgrupy: np.: oddział, lokalizacja, itp

    - Monitoring i zarządzanie siecią z podziałem na podgrupy

    - Wbudowany mechanizm wyszukiwania ustawień, urządzeń, klientów

    - Zautomatyzowany proces dodawania nowych urządzeń do systemu zarządzania

    - Eksport zdarzeń do serwerów SYSLOG

    - Centralne zarządzanie oprogramowaniem na urządzeniach

    - Narzędzia wspomagające diagnostykę problemów z urządzeniami

    - Monitoring podłączonych urządzeń/klientów za zadany okres

    - Mechanizmy analityczne

      - zbieranie i raportowanie informacji o urządzeniach Wi-Fi (z aktywnym sygnałem WiFi 802.11) w zasięgu sieci radiowej z podziałem na urządzenia/klientów podłączonych do sieci, będących w jej zasięgu oraz przemieszczających się w jej zasięgu;

      - zbieranie i raportowanie informacji o długości czasu przebywania urządzeń/klientów w zasięgu sieci radiowej;

      - zbieranie i raportowanie informacji o powtarzalności wizyt urządzeń/klientów;

      - możliwość raportowania w/w informacji dla różnych okresów czasu np. ostatni dzień, ostatni tydzień,

      - możliwość eksportu w/w statystyk / raportów w postaci pliku CSV;

      - możliwość tworzenia w/w statystyk niezależnie dla różnych obiektów (lokalizacji) jak również dla grup urządzeń bezprzewodowych;

    - Alarmy o dotyczące pracy sieci:

      - wysyłanie alarmów do administratorów lub do określonych adresów email,

      - wysyłanie trapów SNMP,

      - wysyłanie alarmów:

      - gdy nastąpi zmiana konfiguracji,

      - gdy urządzenie będzie nieosiągalne przez zadany okres czasu,

      - gdy zmieni się status głównego łącza,

      - gdy wyczerpie się pula adresów DHCP,

      - gdy pojawi się konflikt adresów IP,

      - gdy punkt dostępowy straci połączenie kablowe z siecią i podłączy się drogą bezprzewodową do innego punktu dostępowego,

  - Rozwiązanie RADIUS/NAC

# Poniżej przedstawiono wymagania minimalne. Jeżeli nie wskazano inaczej, dopuszcza się rozwiązania oferujące wyższy poziom funkcjonalny lub techniczny, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań minimalnych.

# Wymagania ogólne:

    - System RADIUS/NAC musi pochodzić od tego samego producenta co oferowana infrastruktura sieciowa (Access Point oraz przełączniki sieciowe).

    - Oferowane rozwiązanie musi być w pełni interoperacyjne, kompatybilne i wspierane przez producenta w zakresie wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w OPZ.

    - System musi zapewniać aktywne zapobieganie dostępowi do sieci nieautoryzowanych użytkowników oraz urządzeń końcowych (Network Access Control).

    - Rozwiązanie musi być dostarczone w postaci maszyn wirtualnych w formacie OVF lub równoważnym, przeznaczonych do uruchomienia na platformach wirtualizacyjnych: VMware vSphere w wersji 8 lub nowszej,,

    - System musi być dostarczony jako wirtualny appliance z utwardzonym systemem operacyjnym (hardened OS), dedykowany wyłącznie do realizacji funkcji NAC/RADIUS, dostępny do pobrania z oficjalnego repozytorium producenta.

    - System musi pracować w trybie wysokiej dostępności (HA) i umożliwiać: instalację co najmniej dwóch instancji w ramach jednego ośrodka (centrum przetwarzania danych), pracujących w klastrze HA, komunikację pomiędzy węzłami w warstwie L3, synchronizację konfiguracji i danych pomiędzy węzłami klastra, automatyczne przejęcie ruchu w przypadku awarii jednego z węzłów bez zauważalnej przerwy dla użytkowników (failover).

    - System musi również umożliwiać rozszerzenie architektury o drugi ośrodek (centrum przetwarzania danych), w którym możliwe będzie uruchomienie analogicznego klastra HA oraz zapewnienie synchronizacji konfiguracji i danych pomiędzy ośrodkami.

    - Dostarczona licencja musi umożliwiać obsługę wszystkich punktów dostępowych (AP) oraz minimum 2500 jednoczesnych użytkowników.

    - System musi umożliwiać zarządzanie poprzez graficzny interfejs webowy z wykorzystaniem protokołu HTTPS (TLS 1.2 lub nowszy).

    - System musi zapewniać pełne logowanie zdarzeń (audit log) oraz możliwość ich eksportu do zewnętrznych systemów (np. SIEM) z wykorzystaniem protokołu Syslog.

# Uwierzytelnianie i autoryzacja:

    - System musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń w sieciach LAN i WLAN z wykorzystaniem: IEEE 802.1X (EAP-TLS – certyfikat urządzenia i/lub użytkownika), adresu MAC (MAC Authentication Bypass), captive portal (formularz webowy), LDAP / Active Directory, lokalnej bazy użytkowników.

    - Wbudowany serwer RADIUS musi: wspierać protokoły: PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, TEAP, umożliwiać definiowanie i modyfikację atrybutów RADIUS (np. VLAN, ACL, QoS, role).

    - System musi umożliwiać uwierzytelnianie w oparciu o: wbudowany serwer RADIUS, zewnętrzne serwery RADIUS, LDAP / Active Directory, lokalną bazę użytkowników i urządzeń.

    - System musi umożliwiać integrację z Microsoft Active Directory (Windows Server 2022 lub nowszy), w tym: automatyczne uwierzytelnianie użytkowników domenowych, pobieranie grup i atrybutów użytkowników.

    - System musi wspierać bezpośrednią integrację z LDAP oraz Active Directory.

    - System musi umożliwiać autoryzację urządzeń na podstawie adresów MAC przechowywanych w wewnętrznej bazie.

# Widoczność, profilowanie i polityki dostępu:

    - System musi zapewniać automatyczne wykrywanie urządzeń końcowych oraz ich identyfikację na podstawie: adresów MAC i IP, sesji uwierzytelniania, zapytań RADIUS, informacji z przełączników, kontrolerów WLAN i agenta na stacji roboczej.

    - System musi umożliwiać profilowanie urządzeń końcowych na podstawie: DHCP, SNMP, HTTP/HTTPS, SSH/Telnet, TCP/UDP, NMAP (Network Scan), WMI / WinRM, OUI producenta, ONVIF, ruchu sieciowego, lokalizacji oraz zakresów IP.

    - System musi umożliwiać przypisywanie urządzeń do grup oraz dynamiczne egzekwowanie polityk dostępu.

    - System musi umożliwiać różnicowanie poziomu dostępu w zależności od: typu urządzenia, tożsamości użytkownika, lokalizacji, stanu bezpieczeństwa urządzenia (posture).

    - System musi aktywnie zapobiegać dostępowi do sieci nieautoryzowanych lub niespełniających polityk bezpieczeństwa urządzeń poprzez: blokadę dostępu, dynamiczne przypisanie VLAN, zastosowanie ACL, automatyczną kwarantannę.

# Zarządzanie i monitoring:

    - System musi zapewniać centralne zarządzanie urządzeniami sieciowymi (przełączniki, kontrolery WLAN) w trybie: agentowym, bezagentowym.

    - System musi umożliwiać monitorowanie urządzeń sieciowych i końcowych z wykorzystaniem protokołu SNMP (v1, v2c, v3).

    - System musi umożliwiać konfigurację portów przełączników w zakresie: VLAN, status portu, autoryzacja, opis portu.

    - System musi umożliwiać automatyczne egzekwowanie polityk bezpieczeństwa na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej.

    - System musi umożliwiać automatyczne wykrywanie urządzeń sieciowych w określonych podsieciach (discovery) z wykorzystaniem SNMP.

    - System musi posiadać mechanizmy automatyzacji (workflow) z harmonogramem, obejmujące m.in.: włączanie/wyłączanie portów, wykonywanie komend na urządzeniach, automatyczne dodawanie urządzeń do systemu, klonowanie konfiguracji na podstawie zdefiniowanych parametrów (SNMP, producent, model).

# Raportowanie i audyt:

    - System musi umożliwiać raportowanie co najmniej następujących informacji: tożsamość użytkownika, adres MAC, adres IP, nazwa hosta, port przełącznika / SSID, urządzenie sieciowe, status autoryzacji, przypisany VLAN.

    - System musi umożliwiać eksport raportów oraz integrację z systemami SIEM.

# Captive Portal i dostęp gościnny:

    - System musi posiadać wbudowany Captive Portal umożliwiający: logowanie użytkowników, rejestrację urządzeń (BYOD).

    - Portal musi umożliwiać: rejestrację gości zatwierdzaną przez sponsorów, logowanie przez konta lokalne oraz Active Directory, ograniczenie liczby nieudanych prób logowania, generowanie linków akceptacyjnych.

    - System musi umożliwiać integrację z bramką SMS w celu wysyłki kodów PIN.

    - System musi umożliwiać przyznawanie dostępu czasowego dla gości.

    - System musi umożliwiać personalizację portalu (logo, kolory, treści, grafiki).

# Agenty i kontrola dostępu:

    - System musi oferować agenta dla systemów: Windows, macOS, Linux.

    - System musi umożliwiać również profilowanie urządzeń bez użycia agenta.

    - System powinien umożliwiać ręczne rozłączanie sesji oraz dodanie urządzenia/tożsamości do kwarantanny z poziomu interfejsu.

  - Przełącznik sieciowy – konfiguracja 1

# Każdy przełącznik powinien posiadać minimum:

    - 8 portów 100Mb/1GBaseT/2.5GBaseT/5GBaseT z obsługą PoE++ (802.3bt);

    - 40 portów 100Mb/1GBase-T w tym min 20 portów z obsługą PoE++ (802.3bt);

    - 4 porty SFP+ 1/10 Gbps;

    - Musi zapewniać budżet PoE nie mniejszy niż 1080 W;

    - Możliwość połączenia w STACK;

    - Wielkość urządzenia 1U;

    - Urządzenie sprzętowo przełącza pakiety w warstwie L2;

    - Przełącznik musi zapewnić przepustowość przełączania (switching capacity) oraz wydajność pakietową (forwarding rate) umożliwiającą pracę wszystkich portów z pełną prędkością (line-rate), bez oversubscription;

    - Przełącznik musi zapewnić przełączanie pakietów z pełną wydajnością (line-rate) dla wszystkich portów jednocześnie, bez utraty pakietów, dla ramek o minimalnym rozmiarze 64 bajtów;

    - opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 5 µs;

    - Głębokość buforów min. 32 MB;

    - pamięć RAM min. 8 GB

    - Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

    - Wsparcie dla 3900 sieci VLAN;

    - Funkcjonalność izolowania portów znajdujących się w tym samym VLAN;

    - Wsparcie sprzętowe dla minimum 5 tysięcy adresów MAC;

    - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RST);

    - Zabezpieczenie przeciwko incydentom w topologii Spanning Tree;

    - Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;

    - Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;

    - Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9000 bajtów);

    - ARP Inspection;

    - DHCP Snooping;

    - Wsparcie port security Sticky MAC, lista dozwolonych MAC;

    - Funkcjonalności zarzadzania:

      - Port zarządzający 100/1000 Mbps;

      - Port konsoli CLI;

      - Zarządzanie In-band;

      - SSHv2;

      - Authentication, authorization, and accounting (AAA);

      - RADIUS;

      - TACACS+

      - Syslog;

      - SNMP v1, v2, v3;

      - RMON (przynajmniej grupy Events, Alarms);

      - sFlow lub netFlow;

      - IEEE 802.1ab LLDP;

      - Role-Based Access Control RBAC;

      - Ograniczanie ruchu kierowanego do warstwy sterowania (control plane policing);

      - Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, na interfejs docelowy za pośrednictwem specjalnego mechanizmu (mirror);

      - Network Time Protocol (NTP);

      - Diagnostyka procesu BOOT;

      - Ping;

      - Traceroute.

    - Dodatkowe wyposażenie przełącznika

      - Okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń do zasilania

      - Komponenty potrzebne do zamontowania dostarczonych urządzeń w szafach rack (np. organizery) oraz podłączenia do sieci energetycznej.

      - 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej dla każdego przełącznika

      - Okablowanie umożliwiające połączenie urządzeni w STACK (3 komplety – 3 przełączniki w stacku)

      - Wentylatory zapewniającej wyrzut powietrza od strony portów liniowych lub połączeń zasilających urządzenia

  - Przełączniki sieciowy – konfiguracja 2

# Każdy przełącznik powinien posiadać minimum:

    - 24 portów 100Mb/1GBaseT/2.5GBaseT/5GBaseT z obsługą PoE++ (802.3bt);

    - 4 porty SFP+ 1/10 Gbps;

    - Musi zapewniać budżet PoE nie mniejszy niż 1080 W;

    - Możliwość połączenia w STACK;

    - Wielkość urządzenia 1U;

    - Urządzenie sprzętowo przełącza pakiety w warstwie L2;

    - Przełącznik musi zapewnić przepustowość przełączania (switching capacity) oraz wydajność pakietową (forwarding rate) umożliwiającą pracę wszystkich portów z pełną prędkością (line-rate), bez oversubscription;

    - Przełącznik musi zapewnić przełączanie pakietów z pełną wydajnością (line-rate) dla wszystkich portów jednocześnie, bez utraty pakietów, dla ramek o minimalnym rozmiarze 64 bajtów;

    - opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 5 µs;

    - Głębokość buforów min. 32 MB;

    - pamięć RAM min. 8 GB;

    - Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

    - Wsparcie dla 3900 sieci VLAN;

    - Funkcjonalność izolowania portów znajdujących się w tym samym VLAN;

    - Wsparcie sprzętowe dla minimum 5 tysięcy adresów MAC;

    - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RST);

    - Zabezpieczenie przeciwko incydentom w topologii Spanning Tree;

    - Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;

    - Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;

    - Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9000 bajtów);

    - ARP Inspection;

    - DHCP Snooping;

    - Wsparcie port security Sticky MAC, lista dozwolonych MAC;

    - Funkcjonalności zarzadzania:

      - Port zarządzający 100/1000 Mbps;

      - Port konsoli CLI;

      - Zarządzanie In-band;

      - SSHv2;

      - Authentication, authorization, and accounting (AAA);

      - RADIUS;

      - TACACS+

      - Syslog;

      - SNMP v1, v2, v3;

      - RMON (przynajmniej grupy Events, Alarms);

      - sFlow lub netFlow;

      - IEEE 802.1ab LLDP;

      - Możliwość zachowania stanu (checkpoint) i powrotu do poprzedniej konfiguracji (rollback)

      - Role-Based Access Control RBAC;

      - Ograniczanie ruchu kierowanego do warstwy sterowania (control plane policing);

      - Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, na interfejs docelowy za pośrednictwem specjalnego mechanizmu (mirror);

      - Network Time Protocol (NTP);

      - Diagnostyka procesu BOOT;

      - Ping;

      - Traceroute.

    - Dodatkowe wyposażenie przełącznika

      - Okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń do zasilania

      - Komponenty potrzebne do zamontowania dostarczonych urządzeń w szafach rack (np. organizery) oraz podłączenia do sieci energetycznej.

      - 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej dla każdego przełącznika

      - Okablowanie umożliwiające połączenie urządzeni w STACK (3 komplety – 3 przełączniki w stacku)

      - Wentylatory zapewniającej wyrzut powietrza od strony portów liniowych lub połączeń zasilających urządzenia

- Usługa rozwoju

  - Wykonawca zapewni realizację usług eksperckich w łącznym wymiarze do 500 godzin, wykonywanych na wniosek Zamawiającego, obejmujących czynności doradcze, konsultacyjne, administracyjne oraz konfiguracyjne związane z dostarczonym rozwiązaniem.

  - Osoby realizujące czynności w ramach puli godzin muszą posiadać:

- minimum 3 lata doświadczenia w pracy z kontrolerami Wi-Fi oraz Radius/NAC;

- kompetencje adekwatne do zakresu realizowanych czynności, potwierdzone certyfikatem producenta ofertowanego rozwiązania.

  - Czynności będą realizowane w dni robocze w godzinach 08:00–16:00, chyba że Zamawiający, dla konkretnego zlecenia, wskaże inne wymagania.

  - Zgłoszenia prac będą przekazywane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

  - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może przekraczać 24 godzin.

  - Czynności mogą być wykonywane zdalnie lub na miejscu w siedzibie Zamawiającego — zgodnie z ustaleniami dotyczącymi danego zadania.

  - Każde wykonane zadanie musi być rejestrowane wraz z zakresem czynności, czasem trwania i osobą realizującą.

  - Rozliczenie godzin będzie następowało miesięcznie na podstawie protokołów odbioru zawierających:

- opis wykonanych czynności,

- daty i przedziały czasowe ich realizacji,

- liczbę przepracowanych godzin,

- dane osoby wykonującej czynności.

  - Minimalna jednostka rozliczeniowa wynosi 0,5 godziny.

  - Do czasu realizacji czynności nie wlicza się czasu dojazdu, oczekiwania ani aktywności niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem zadania.

- Wdrożenie rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego

  - Wdrożenie rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego realizowane we współpracy z Administratorami Zamawiającego;

  - Zamawiający nie przewiduje dostępu zdalnego do własnej infrastruktury dla inżynierów Wykonawcy, wszystkie prace powinny być realizowane zdalnie z wykorzystaniem wideokonferencji i dzielenia ekranu (np. sesje MS Teams) we współpracy z Administratorami Zamawiającego;

  - W ramach wdrożenia Wykonawca opracuje Projekt Techniczny obejmujący:

      - Rekomendowane nazwy SSID

      - Sposób autoryzacji;

      - Konfigurację mechanizmów wysokiej dostępności;

      - Konfigurację sieci bezprzewodowej uwzględniającą wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i stosowania mocnych mechanizmów autoryzacji;

      - Integrację z rozwiązaniem RADIUS/NAC;

      - Konfigurację rozwiązania RADIUS/NAC.

  - Projekt techniczny zostanie wypracowany we współpracy z inżynierami Zamawiającego i podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Projekt techniczny dostarczony powinien zostać w postaci edytowalnej w formacie ODT (OpenDocument Text) lub DOCX (Microsoft Word)

  - Projekt techniczny dostarczony powinien zostać w polskiej wersji językowej. Zamawiający dopuszcza, aby dołączona dokumentacja techniczna producenta była w języku polskim lub angielskim.

  - Spotkania wdrożeniowe prowadzone będą w języku polskim.

- Usługa zaprojektowania optymalnego rozmieszczenia Access Point

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi polegającej na zaprojektowaniu optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych (Access Point, AP) dla sieci bezprzewodowej Wi‑Fi (WLAN). Celem prac jest zapewnienie stabilnego, wydajnego i bezpiecznego pokrycia sygnałem Wi‑Fi w określonych pomieszczeniach.

  - Usługa ma dotyczyć trzech lokalizacji:

      - lokalizacja pierwsza, budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Dubois 5A Warszawa 78 pomieszczeń,

      - lokalizacja druga budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Miodowa 15 Warszawa 199 pomieszczeń,

      - lokalizacja trzecia budynek 3 kondygnacyjny pod adresem Długa 38/40 Warszawa, 107 pomieszczeń;

  - Wykonania wizji lokalnej w każdej z trzech lokalizacji;

  - Zebrania informacji o:

      - konstrukcji budynków, typach przegród i materiałach,

      - istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej,

      - źródłach potencjalnych zakłóceń radiowych,

      - rozmieszczeniu pomieszczeń i ich przeznaczeniu.

  - Wykonawca zastosuje profesjonalne oprogramowanie do projektowania sieci Wi Fi (np. Ekahau, AirMagnet Survey lub równoważne), które umożliwia:

      - symulację propagacji sygnału radiowego,

      - modelowanie tłumienia przegród,

      - uwzględnienie typu zastosowanych Access Pointów,

      - analizę kanałów radiowych i interferencji,

      - planowanie obciążenia i gęstości użytkowników.

  - Wykonawca przygotuje projekt obejmujący:

      - rekomendowaną liczbę punktów dostępowych AP,

      - ich precyzyjne położenie (rzut, mapa, odległości),

      - orientację i parametry pracy anten,

      - przewidywany zasięg i siłę sygnału (heatmapy),

      - rekomendowane kanały i moc nadawania (RF design).

  - Projekt musi obejmować wszystkie pomieszczenia i strefy, które Zamawiający wskaże jako wymagające pokrycia sygnałem Wi Fi, w tym:

      - biura,

      - sale konferencyjne,

      - ciągi komunikacyjne,

      - pomieszczenia techniczne (jeżeli ujęte w zakresie),

      - obszary o podwyższonej gęstości użytkowników.

  - Projekt musi być zgodny z obowiązującymi normami i dobrymi praktykami projektowania sieci WLAN (np. IEEE 802.11, projektowanie pod standard 802.11ax).

  - Projekt ma uwzględniać rozmieszczenie istniejącej infrastruktury LAN oraz możliwości jej wykorzystania.

  - Wykonawca powinien zapewnić udział osoby posiadającej doświadczenie i kompetencje w projektowaniu sieci WLAN oraz pracy z narzędziami klasy profesjonalnej.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w formie elektronicznej, edytowalny plik w formacie ODT (OpenDocument Text) lub DOCX (Microsoft Word), zawierający:

      - opis wykonanej analizy,

      - plany i mapy zasięgu,

      - lokalizacje AP przedstawione na rzutach kondygnacji,

      - rekomendacje dotyczące okablowania,

      - informację o przewidywanej wydajności i jakości usług WLAN.

- Instruktaż dla Administratorów Zamawiającego

  - Instruktaż możliwy jest w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz sesji zdalnych (MS Teams) – do uzgodnienia na etapie wdrożenia pomiędzy koordynatorami Umowy.

  - Instruktaż dla Administratorów Zamawiającego musi pozwolić na samodzielnie zarządzenie rozwiązaniem, instalację, strojenie konfiguracji, aktualizację oraz rozwiazywanie typowych problemów. Warsztaty muszą zostać przeprowadzone na poziomie gwarantującym samodzielną administrację i konfigurowanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń oraz rozwiązywanie typowych problemów.

  - Instruktaż musi zostać przeprowadzony dla min 8 pracowników Zamawiającego i musi trwać min 5 dni roboczych, każdy po 8h.

  - Instruktaż będzie prowadzony w języku polskim.