Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów (zwanych dalej „Sprzętem”) wraz z  oprogramowaniem.

- Termin realizacji zamówienia:

- Zgodnie ze złożoną ofertą nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

- Zamówienie obejmuje:

  - Dostawę Sprzętu opisanego szczegółowo w pkt 3 do ośrodka przetwarzania danych Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

  - Dostawę licencji do oprogramowania VMware lub licencji oprogramowania równoważnego, opisanych szczegółowo w pkt 4.

  - Dostawę oprogramowania Red Hat lub równoważnego, opisanego szczegółowo w pkt 5.

- Serwery - wymagania.

  - Dostawa 10 serwerów, każdy o wymaganiach opisanych poniżej, wraz z ich montażem, instalacją i konfiguracją.

  - Wymagania minimalne dla serwera:

- Tab.nr 1

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesory | 1.1. Procesor lub procesory, z dostępnymi łącznie minimum 64 rdzeniami, x86 - 64 bity taktowany częstotliwością bazową nie mniejszą niż 3,8 GHz, osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik minimum 800 punktów dla modelu oferowanego serwera. Wyniki dla oferowanego modelu serwera muszą być dostępne na stronie www.spec.org |
| 2. | Pamięć operacyjna | 2.1. Zainstalowane minimum 1024 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, min.6400Mhz w kościach, których pojemność pozwoli w przyszłości na dwukrotne zwiększenie wielkości pamięci RAM przy zastosowaniu tych samych kości. Obsługa zabezpieczeń: korekcja błędów pamięci np. ECC (Error-Correcting Code). |
| 3. | Dyski twarde | 3.1. Zainstalowane minimum 2 dyski Read Intensive (RI) min. 240GB SATA SSD Hot-Plug, działające redundantnie (RAID1), służące do uruchamiania systemu lub dodatkowa karta z zainstalowanymi 2 dyskami m.2, o pojemności min. 240GB każdy, zapewniająca tą samą funkcjonalność. 3.2. Zainstalowane 5 dysków mixed use, Endurance Class: ≥ 1 DWPD, Performance Class: F (100 k–349 k writes/s) lub wyższej, min. 1,9 TB, NVMe TLC każdy. Dyski kompatybilne z vSAN ESA (Express Storage Architecture), HOT-PLUG. 3.3. Serwer musi posiadać min. 16 zatok dyskowych 2,5” dostępnych z przodu obudowy serwera. |
| 4. | Bezpieczeństwo platformy | 4.1 Serwer musi posiadać oraz mieć fabrycznie zainstalowany i włączony moduł TPM 2.0 (Trusted Platform Module), zgodny ze specyfikacją TCG oraz zintegrowany z firmware UEFI płyty głównej (dopuszcza się TPM 2.0 typu discrete lub firmware TPM zgodnie z dokumentacją producenta serwera). 4.2 Włączony UEFI Secure Boot 4.3 TPM 2.0 skonfigurowany w BIOS/UEFI do pracy z SHA‑256 oraz interfejsem TIS/FIFO (nie CRB), zgodnie z zaleceniami producenta serwera i dokumentacją vSphere. |

  - Wymagania minimalne - szczegółowe dla serwera.

- Tab. Nr. 2

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - 1.1. Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez jego wyłączania). |
| 2. | Sloty rozszerzeń | 2.1. Serwer musi udostępniać minimum 3 nieobsadzone gniazda PCI-Express generacji 5 z dostępem zewnętrznym, w tym min. 2 sloty x16 (szybkość slotu – bus width), po spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w niniejszym OPZ. |
| 3. | Dyski twarde | 3.1. Dostarczone dyski muszą być wspierane przez producenta oprogramowania BROADCOM dla produktu vSphere 9.x GA (vSAN) i wyższych (nie dotyczy dysków służących do uruchamiania systemu, o których mowa w pkt. 3.1 tabeli nr.1. Wyniki dla oferowanego modelu dysku muszą być dostępne w Broadcom Compatibility Guide – sekcja _vSAN SSD: https://compatibilityguide.broadcom.com → kafelek vSAN SSD. |
| 4. | Kontroler | 4.1. Serwer musi być wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2 GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę dysków boot’ujących. |
| 5. | Interfejsy sieciowe Ethernet i FC | 5.1. Minimum 6 porty Ethernet SFP28 każdy 10/25 Gb/s. Wszystkie porty wraz z wkładkami SFP-25G-SR. Karty muszą umożliwiać podział na wirtualne interfejsy za pomocą technologii NPAR. 5.2. Minimum 1 port Ethernet 1 Gb/s. 5.3. Wszystkie porty ethernet muszą wspierać protokół LACP. |
| 6. | Karta graficzna | 6.1. Zintegrowana karta graficzna |
| 7. | Porty | 7.1. min. 2 porty USB 3.0. 7.2. min. 1 port VGA lub DP lub miniDP wyprowadzony na zewnątrz obudowy. 7.3. Ilość dostępnych złączy VGA lub DP lub miniDP i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. |
| 8. | Zasilacze | 8.1. Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug. Moc każdego z zasilaczy musi zapewniać prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie wszystkich zainstalowanych komponentów wraz z komponentami, które posłużą do potencjalnej rozbudowy opisanej powyżej przestrzeni dyskowej. Zaoferowana moc każdego z zasilaczy nie może być mniejsza niż 1600 W. |
| 9. | Karta/moduł zarządzający | Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: 9.1. monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; 9.2. wparcie dla agentów zarządzających oraz/lub możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; 9.3. dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45, dostępny z poziomu obudowy serwera. 9.4. dostęp do karty zarządzającej możliwy w każdy z niżej wymienionych sposobów: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla HTML 5, - z poziomu linii komend; - przez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); 9.5. możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; 9.6. możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych zdarzeniach systemowych; 9.7. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; 9.8. możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; 9.9. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); 9.10. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); 9.11. wsparcie dla Microsoft Active Directory; 9.12. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; 9.13. możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania – konsoli zarządzającej, wraz z niezbędnymi licencjami. Jeżeli licencje te są dystrybuowane w modelu subskrypcyjnym, Wykonawca ma obowiązek zapewnić licencje na cały okres gwarancji na dostarczane serwery. Konsola zarządzająca musi zapewnić zarządzanie dostarczanymi serwerami w trybie bezagentowym. Konsola zarządzająca musi zapewniać możliwość komunikacji i zarządzania w ilości równej minimum ilości oferowanych serwerów. Zakres funkcjonalny konsoli zarządzającej musi być zgodny z możliwościami kart zarządzających znajdujących się w dostarczanych serwerach, w szczególności zapewniać: uruchomienie wirtualnej zdalnej konsoli, tekstowej i graficznej (HTML5), z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; możliwość aktualizacji BIOS oraz firmware wszystkich komponentów składających się na oferowany serwer (pojedynczego serwera lub dowolnie wybranej grupy serwerów); możliwość konfiguracji poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping). Wykonawca musi również zapewnić minimum dwudniowy instruktaż dla pracowników Zamawiającego w liczbie przynajmniej 5 osób. Instruktaż musi uwzględnić przekazanie informacji na temat wszystkich funkcjonalności oferowanych przez konsolę. Zamawiający zapewnia sobie możliwość przeprowadzenia testów funkcjonalnych dla konsoli zarządzającej w zakresie opisanych funkcjonalności. |
| 10. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | 10.1. VMware vSphere 9.0 i wyższe. Model serwera musi być wspierana przez VMware i certyfikowana dla oprogramowania vSAN zgodnie z matrycą umieszczoną na stronie producenta: https://compatibilityguide.broadcom.com/search?program=server&persona=live&column=partnerName&order=asc . - 10.2. Microsoft Windows Server 2022 i wyższe. - 10.3. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 i wyższe. |
| 11. | Ekologia i przedmiotowe środki dowodowe – składane wraz z ofertą | - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami, Zamawiający żąda wskazania w ofercie metody korekcji błędów pamięci RAM w oferowanych serwerach. - Na etapie postępowania zakupowego Zamawiający będzie żądał podania unikatowych numerów nadanych wybranym przez Zamawiającego komponentom oferowanych serwerów (np. Stock Keeping Unit, part number), - Brak lub błędne wskazanie ww. numerów komponentów oraz metody korekcji błędów nie podlegają uzupełnieniu i powodują odrzucenie oferty. - Zamówienie współfinansowane ze środków UE musi spełniać zasadę DNSH (art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852), wymogi ekoprojektu dla serwerów i urządzeń do przechowywania danych (rozporządzenie Komisji (UE) 2019/424), ograniczenia substancji niebezpiecznych (Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS), REACH (WE 1907/2006) oraz WEEE (2012/19/UE). Każdy oferowany model/konfiguracja (SKU) serwera musi posiadać aktywny wpis w publicznym rejestrze epeat.net na poziomie co najmniej Silver. Środek dowodowy: link/ID wpisu w rejestrze epeat.net wskazujący dokładnie oferowany model/SKU (nazwa handlowa lub numer części) – pkt. 4 Formularza ofertowego Zamawiający dopuszcza złożenie równoważnych przedmiotowych środków dowodowych zamiast wpisu epeat.net pod warunkiem wykazania pełnego pokrycia wszystkich wymagań produktowych opisanych poniżej. Równoważność dotyczy zakresu kryteriów, a nie nazwy etykiety. Wymagania produktowe (muszą być spełnione łącznie dla każdego modelu/SKU) - Ślad węglowy produktu (PCF/LCA). Dowody: Deklaracja Product Carbon Footprint dla oferowanego modelu/SKU, opracowana wg ISO 14067 (dopuszczalnie w formie EPD wg ISO 14025), zawierająca: — granicę systemu co najmniej cradle-to-gate + use (C2G+Use), — przyjęty okres użytkowania ≥ 5 lat, — dane energetyczne (kWh/rok) dla profili obciążenia 20/50/100% lub równoważnych, — weryfikację przez stronę trzecią; w przypadku PCF: wskazanie jednostki weryfikującej i numeru akredytacji (normy ISO 14065/ISO/IEC 17029; akredytacja krajowej jednostki akredytującej, np. PCA/DAkkS/Cofrac/Accredia/ENAC/UKAS). - Ekoprojekt (Ecodesign) — serwery. Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2019/424 dla serwerów i produktów do przechowywania danych. Dowody: Deklaracja Zgodności UE (EU DoC) dla modelu/SKU z jednoznacznym odniesieniem do (UE) 2019/424 oraz karta informacyjna produktu (product information sheet). - Ograniczenie substancji niebezpiecznych (RoHS). Zgodność z dyrektywą 2011/65/UE (wraz z aktami zmieniającymi). Dowody: EU DoC; dopuszcza się raporty badań z laboratoriów akredytowanych wg ISO/IEC 17025. - REACH. Spełnienie obowiązków rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH), w tym informowanie o SVHC (art. 33) i zgodność z załącznikiem XVII. Dowody: oświadczenia producenta/upoważnionego przedstawiciela (AR) dla wyrobu i komponentów. - WEEE / koniec cyklu życia. Realizacja obowiązków z dyrektywy 2012/19/UE (WEEE); w Polsce — numer BDO podmiotu wprowadzającego. Dowody: numer BDO oraz instrukcja demontażu/odzysku (EoL) przypisana do modelu/SKU. - Trwałość i serwisowalność. Dostępność części zamiennych (FRU) dla oferowanej konfiguracji przez ≥ 5 lat; możliwość wymiany FRU (PSU, wentylatory, pamięci, dyski itp.). Dowody: wykaz FRU i pisemne oświadczenie producenta. - Zamawiający, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych środków dowodowych w zakresie spełniania zasady DNSH, wymaga również przedstawienia następujących środków dowodowych: - EPD (ISO 14025) — dokument musi zawierać: ID/URL rejestru, nazwę operatora programu, numer/wersję PCR, opis granic systemu, danych i scenariuszy, weryfikatora strony trzeciej oraz datę ważności; EPD musi dotyczyć tego modelu/SKU. lub - PCF (ISO 14067) — raport dla tego modelu/SKU z opisem metody, granic (min. C2G+Use), okresem 5 lat, danymi energetycznymi oraz raportem weryfikacji 3rd-party zawierającym nazwę jednostki weryfikującej i numer akredytacji właściwej krajowej jednostki akredytującej (np. PCA – Polska, DAkkS – Niemcy, Cofrac – Francja, Accredia – Włochy, ENAC – Hiszpania, UKAS – Wielka Brytania). oraz (łącznie z a/b) - EU DoC: (UE) 2019/424 + RoHS + REACH dla modelu/SKU; podpis producenta lub EU Authorised Representative (AR) z siedzibą w UE. - WEEE/BDO + instrukcja EoL dla modelu/SKU. - FRU ≥ 5 lat — wykaz i oświadczenie producenta. - Tabela mapująca (wymóg → dokument/ID/sekcja/strona) przygotowana przez Wykonawcę. - Zamawiający może weryfikować dokumenty w publicznych rejestrach (EPEAT, rejestry EPD operatorów programów, BDO, bazy akredytacji) oraz żądać uzupełnień/wyjaśnień, w tym m.in.: — pełnomocnictwa producenta dla AR, — potwierdzenia numeru akredytacji jednostki weryfikującej PCF/EPD, — doprecyzowania granic systemu (C2G+Use) i okresu 5 lat. W przypadku równoważnych środków dowodowych w zakresie spełniania zasady DNSH, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów/informacji, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ. Brak wykazania pełnej równoważności skutkuje uznaniem, że wymagania nie zostały spełnione i spowoduje odrzucenie oferty. |
| 12. | Gwarancja | 12.1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji przez producenta Sprzętu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykonywanej w miejscu instalacji Sprzętu na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. Jeżeli producent Sprzętu udziela gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, obowiązuje dłuższy okres gwarancji producenta Sprzętu. 12.2. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie 24x7x365, w języku polskim, poprzez ogólnopolską linię telefoniczną Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 12.3. Czas naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Gwarancja realizowana jest przez certyfikowany (przez producenta oferowanych serwerów) serwis Wykonawcy, przy opcjonalnym wsparciu producenta oferowanego serwera lub przez producenta oferowanego serwera. 12.4. W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. |

  - O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do nazw producentów, technologii, systemów, testów, platform lub źródeł, zawarte w niniejszej specyfikacji, służą wyłącznie precyzyjnemu opisaniu klasy funkcjonalności lub sposobu weryfikacji parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające równoważne wymagania w zakresie kompatybilności, wydajności i wsparcia technicznego.

  - Zamawiający, działając na podstawie art. 16b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych określa mniej korzystne warunki w odniesieniu do dostaw i usług (w szczególności w zakresie sprzętu i oprogramowania) pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 1 PZP (tj. państw spoza UE i państw nie będących stronami GPA lub innych umów gwarantujących wzajemność dostępu do rynku, zwanych dalej: "Państwa Trzecie").

  - W związku z powyższym Zamawiający wskazuje, że nie mogą być produktem (dostawą) lub usługą, której istotna część została wytworzona, dostarczona lub jest aktywnie i istotnie rozwijana/wspierana przez podmioty, osoby fizyczne lub prawne, które mają siedzibę, miejsce zamieszkania, główny ośrodek decyzyjny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Państwach Trzecich. W rozumieniu niniejszego postanowienia, sprzęt i oprogramowanie uważa się za takie, którego istotna część została wytworzona, dostarczona i jest aktywnie i istotnie rozwijana/wspierana przez podmioty/osoby z Państw Trzecich (Państw spoza UE i GPA), jeśli spełniony jest choć jeden z następujących warunków:

  - Zarządzanie i Finansowanie (Ryzyko Kontroli): zarządza nim (tj. sprawuje kontrolę nad głównymi gałęziami rozwoju, wydawaniem oficjalnych wersji, procesem łatania luk bezpieczeństwa) podmiot lub fundacja z siedzibą, głównym ośrodkiem decyzyjnym lub kontrolną strukturą właścicielską (tj. >50% udziałów) w Państwie Trzecim, lub Ponad 50% finansowania rozwoju i utrzymania głównego repozytorium projektu w okresie ostatnich 36 miesięcy pochodzi od podmiotów z Państw Trzecich.

  - Lokalizacja Danych Projektowych i Bezpieczeństwa: główne systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) dla administracji i wsparcia tego sprzętu i oprogramowania (lub jego kluczowych komponentów) znajdują się, są kontrolowane lub hostowane na serwerach zlokalizowanych w Państwie Trzecim.

  - Kluczowe repozytoria, kopie zapasowe, repliki lub dane telemetryczne generowane przez sprzęt i oprogramowanie, niezbędne do jego funkcjonowania lub bezpieczeństwa, są obligatoryjnie (zgodnie z licencją lub architekturą) przesyłane lub przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Państwie
Trzecim.

  - Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja (Ryzyko Prawne): Licencja lub umowa na korzystanie ze sprzętu i oprogramowania jest regulowana prawem Państwa Trzeciego i/lub przewiduje jako wyłączny właściwy sąd (lub arbitraż) z siedzibą w Państwie Trzecim.

  - Zamawiający wymaga, aby 100% personelu technicznego świadczącego krytyczne usługi gwarancyjne i usługi serwisowe dla Zamawiającego, w tym zdalny dostęp do systemów Zamawiającego w celu diagnozowania lub usuwania awarii, miało stałe miejsce zamieszkania lub pracy w państwie UE lub będącym stroną GPA lub umów gwarantujących wzajemność dostępu do rynku.

- Dostawa licencji do oprogramowania VMware lub licencji oprogramowania równoważnego.

  - Dostawa licencji oprogramowania ujętego w tabeli poniżej wraz ze wsparciem producenta na okres 60 miesięcy. Liczba licencji/subskrypcji musi pokrywać wszystkie core dostarczonych serwerów i być zgodna z warunkami licencjonowania Broadcom.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PN | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMware Cloud Foundation | VCF-CLD-FND | 640 |

  - Równoważność

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji równoważnych. Wymagania równoważności zostały przedstawione w punkcie 4.4.

Zaoferowanie produktu równoważnego oznacza wykonanie na własny koszt migracji wszystkich systemów wirtualnych na oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie wirtualizacyjne.

Wykonawca oferujący oprogramowanie równoważne zintegruje zaoferowane oprogramowanie z posiadanymi przez Zamawiającego systemami kopii zapasowych Data Protector, Commvault i Veeam, kopie zapasowe systemów realizowane są za pomocą snapshot-ów.

Działania przewidziane w pkt 4.3:

są objęte wynagrodzeniem z Umowy i Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie lub zwrot kosztów z tego tytułu,

zostaną zrealizowane z zachowaniem ciągłości działania systemów Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację tych działań na zasadach przewidzianych w Umowie.

  - Wsparcie

Usługa wsparcia musi umożliwiać zgłaszanie problemów 7 dni w tygodniu bez ograniczeń czasowych (7/24).

Usługa musi zapewnić:

Nieograniczoną liczbę zgłoszeń serwisowych.

Dostęp do materiałów producenta takich jak: dokumentacja techniczna, internetowa baza wiedzy, forum internetowe producenta Oprogramowania.

Gwarancję poufności w zarządzaniu przekazanymi informacjami (usługa świadczona bez możliwości i wymogu przesyłania logów oraz informacji o zgłoszeniach serwisowych poza system procesowania zgłoszeń zarządzany i administrowany przez producenta Oprogramowania).

Dostęp do poprawek i uaktualnień Oprogramowania objętego usługą wsparcia,

Dostęp do portalu www producenta Oprogramowania umożliwiającego zarządzanie posiadanymi licencjami, założenie zgłoszenia awarii u producenta, podniesienie lub obniżenie (jeśli producent oficjalnie wspiera poprzednie wersje) wersji Oprogramowania.

Dostęp do rejestru licencji (dostępnego przez portal www producenta Oprogramowania).

Dostęp do narzędzia Producenta pozwalającego na automatyczne zbieranie danych o statusie i działaniu produktów objętych usługą wsparcia.

Wykonawca potwierdzi rozpoczęcie świadczenia Usługi Asysty Technicznej poprzez dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przedłużenia Usługi Asysty zgodnej z Umową.

  - Opis równoważności

Licencje zaoferowanego oprogramowania muszą być zaoferowane w formie „per core” lub „per CPU” fizyczny procesora fizycznego, wyłączając komponent do wirtualizacji przestrzeni dyskowych.

Wszystkie wymagane poniżej komponenty/moduły muszą pochodzić od jednego producenta oprogramowania.

Na cały zaoferowany pakiet oprogramowania do budowania chmury prywatnej muszą składać się komponenty:

Do wirtualizacji mocy obliczeniowej

Do zarządzania klastrami wirtualizacyjnymi

Do instalacji i zarządzania komponentami chmury prywatnej

Do monitorowania

Do automatyzacji

Do logowania

Do tworzenia platformy konteneryzacyjnej

Do tworzenia sieci wirtualnych

Do monitorowania sieci wirtualnych i fizycznych

Do wirtualizacji przestrzeni dyskowych

W zakresie wirtualizacji mocy obliczeniowej Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi być instalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być ono częścią innego systemu operacyjnego

W zaoferowanym oprogramowaniu warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 700MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi potrafić obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne tego serwera wyposażone w 768 logicznych wątków, 24TB pamięci fizycznej RAM tego serwera oraz 16 procesorów fizycznych tego serwera

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z ilością od 1 do 768 procesorów wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 24 TB pamięci operacyjnej RAM

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych dla każdej z nich. Dodatkowo, oprogramowanie musi posiadać możliwość utworzenia maszyny wirtualnej bez przydzielonej wirtualnej karty sieciowej.

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe, 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać minimum następujące systemy operacyjne: Windows Server 2012/2016/2019/2022, Windows 8/10/11, RHEL 6/7/8/9, SLES 12/15, Debian 10/11, CentOS 7/8, Ubuntu 16/18/20/22, Photon OS 2/3/4, Oracle Linux 6/7/8/9, FreeBSD 12/13Windows Server 2016/2019/2022/2025, Windows 8/10/11, RHEL 6/7/8/9/10, SLES 12/15, Debian 10/11/12, CentOS 6/7/8, Ubuntu 16/18/20/22/23/24/25, Photon OS 3/4/5, Oracle Linux 5/6/7/8/9, FreeBSD 11/12/13/14.

W celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji, zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać przydzielenie łącznie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera, na którym maszyny te są posadowione

Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie dostępne na zasobach dyskowych

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość powielania maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej.

Konsola zarządzająca zaoferowanego oprogramowania musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, minimalnie z: Microsoft Active Directory i Open LDAP oraz umożliwiać federacyjne zarządzanie tożsamością w oparciu o Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS).

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta (hypervisora wirtualizacyjnego) i pozwalającego połączyć tym przełącznikiem maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji aż do 4096 portów

Pojedynczy wirtualny przełącznik w zaoferowanym oprogramowaniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia ethernetowego w razie awarii fizycznej karty sieciowej, musi posiadać możliwość przyłączania do niego minimum dwóch fizycznych kart sieciowych

Wirtualne przełączniki w zaoferowane oprogramowaniu muszą posiadać funkcjonalność obsługi wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii przepustowości sieci komputerowych do 200GbE poprzez agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnić możliwość zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania. Replikacja musi gwarantować współczynnik RPO (ang. Recovery Point Objective) na poziomie minimum 5 minut

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy usług na przenoszonych maszynach wirtualnych. Wymaga się wsparcia natywnego szyfrowania ruchu sieciowego dla maszyn wirtualnych podczas ich przenoszenia między serwerami fizycznymi

Zaoferowane oprogramowanie w środowisku z więcej niż pojedynczym wirtualizatorem, musi umożliwiać automatyczne, ponowne uruchomienie maszyn wirtualnych w przypadku awarii jednego z wirtualizatorów na kolejnym, działającym w tym samym klastrze wirtualizatorze (funkcjonalność HA) (ang. high availability)

Zaoferowane oprogramowanie w środowisku z minimalnie dwoma wirtualizatorami oraz w przypadku potrzeby wgrania aktualizacji do warstwy wirtualizacji, musi posiadać możliwość w przypadku wywołania startu aktualizacji, automatycznego przeniesienia bezprzerwowego działających maszyn wirtualnych do innego wirtualizatora nie objętego aktualizacją, przed rozpoczęciem samej aktualizacji

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami z zainstalowanym wirtualizatorem oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci

Zaoferowane oprogramowanie w środowisku z minimum dwoma wirtualizatorami, musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych (o maksymalnie dwóch procesorach wirtualnych), niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii wirtualizatora, bez utraty danych i dostępności danych na maszynach wirtualnych objętych ochroną

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej

Producent zaoferowanego oprogramowania do wirtualizacji musi wspierać rozwiązania do automatyzacji procesów oraz wirtualizacji sieci (SDN, ang. software defined network).

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać mechanizmy zaawansowanego uwierzytelniania do systemu operacyjnego wirtualnej maszyny za pomocą technologii Smart Card Reader

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać TPM 2.0. Minimalne wymaganie Zamawiającego dla TPM oznacza, że TPM zapewnia mechanizm gwarantujący, że serwer fizyczny, na którym zainstalowane jest zaoferowane oprogramowanie, uruchomił się z włączoną opcją Secure Boot. Po potwierdzeniu, że Secure Boot jest włączone, system gwarantuje, poprzez weryfikację podpisu cyfrowego, że hypervisor uruchomił się w niezmienionej formie

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wirtualnego TPM 2.0 dla maszyn wirtualnych z zainstalowanym Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Windows 2016. Zamawiający wymaga, aby z punktu widzenia maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub Microsoft Windows 2016 wirtualny TPM widziany był jako standardowy TPM, gdzie można przechowywać bezpiecznie wrażliwe dane np. certyfikaty. Zawartość wirtualnego TPM musi być przechowywana w pliku przynależnym do maszyny wirtualnej oraz musi być szyfrowana.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność szybkiego uruchamiania wirtualizatora po przeprowadzonym procesie jego aktualizacji. Zamawiający wymaga, aby w procesie aktualizacji wirtualizatora, jeśli wymagany jest jego restart, funkcjonalność szybkiego uruchamiania powodowała eliminację czasochłonnej fazy inicjalizacji serwera fizycznego

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji i kontroli wersji oprogramowania do wirtualizacji w ramach klastra serwerów z poziomu centralnej konsoli zarządzającej. Dodatkowo centralna konsola zarządzająca musi posiadać funkcjonalność aktualizacji firmware komponentów serwera fizycznego (dyski, kontrolery, karty sieciowe) z poziomu konsoli zarządzającej wirtualizatora. Konsola zarządzająca musi mieć możliwość automatycznej weryfikacji, czy zainstalowane komponenty serwera posiadają rekomendowaną wersję sterowników i firmware, eliminując ryzyko pracy na nieaktualnych wersjach. Taka funkcjonalność powinna być dostępna dla minimum dwóch producentów serwerów obecnych na rynku

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla natywnych dysków 4K

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać protokół precyzyjnej synchronizacji czasu PTP (ang. Precision Time Protocol)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać mechanizm, który ogranicza dostęp do indywidualnego zarządzania warstwą wirtualizacji na serwerach fizycznych w ramach klastra serwerów w celu utwardzenia/hardening (maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa dostępu) systemu wirtualizacji.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć funkcjonalność migracji w trybie rzeczywistym dysków działających maszyn wirtualnych z jednego podsystemu dyskowego do innego bez konieczności przerywania pracy maszyny wirtualnej, której dysk jest migrowany

Zaoferowane oprogramowanie obejmuje walidację FIPS, a także zaktualizowane przewodniki audytów.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość utworzenia, poprzez API, maszyny wirtualnej jako tzw. Instant Clone poprzez klonowanie działającej maszyny wirtualnej w wyniku którego powstanie nowa działająca maszyna wirtualna identyczna z klonowaną. Nowa maszyna wirtualna musi powstawać w pamięci operacyjnej wirtualizatora

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość monitorowania i wyświetlania za pomocą grafu w konsoli bieżącego poboru energii elektrycznej dla hosta wirtualizacyjnego oraz dla maszyn wirtualnych na nim posadowionych

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia CPU/MEM serwerów fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej

Zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm pozwalający tworzyć profil (szablon konfiguracji) wybranego serwera wirtualizacyjnego (Hypervisora), a następnie wymuszać ten profil/konfigurację na innych serwerach fizycznych lub sprawdzać zgodność konfiguracji pomiędzy zdefiniowanym wcześniej profilem a wskazanym serwerem fizycznym

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać utworzenie w nim jednorodnego, wirtualnego przełącznika sieciowego, rozproszonego na wszystkie serwery fizyczne istniejące w tym klastrze. Przełącznik taki musi zapewniać możliwość konfiguracji parametrów sieciowych maszyny wirtualnej z granulacją na poziomie portu tego przełącznika. Pojedyncza maszyna wirtualna musi mieć możliwość wykorzystania jednego lub wielu portów przełącznika z niezależną od siebie konfiguracją. Przełącznik rozproszony musi współpracować z protokołem NetFlow

Zaoferowane oprogramowanie umożliwia uruchamianie poufnych kontenerów w serwerach opartych na procesorach EPYC ™ firmy AMD.

Zaimplementowany w zaoferowanym oprogramowaniu przełącznik rozproszony musi umożliwiać funkcjonalność duplikowania ruchu sieciowego dowolnego jego portu wirtualnego na inny port

Zaimplementowany w zaoferowanym oprogramowaniu przełącznik rozproszony musi mieć wbudowane mechanizmy składowania kopii konfiguracji, przywracania tej kopii a także mechanizmy automatycznie zapobiegające niewłaściwej konfiguracji sieciowej, które w całości lub w części mogą eliminować błędy ludzkie i utratę łączności sieciowej

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu sieciowego oraz ustalania priorytetów w zależności od jego rodzaju na poziomie konkretnych maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie  musi mieć możliwość uruchamiania fizycznych serwerów z centralnie przygotowanego obrazu poprzez protokół PXE

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane historyczne

Zaoferowane oprogramowanie  musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, pamięciami masowymi niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych oraz pomiędzy różnymi Centrami Przetwarzania Danych platformami wirtualnej

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn

Zaoferowane oprogramowanie  musi mieć możliwość grupowania pamięci masowych o podobnych parametrach w grupy i przydzielania ich do wirtualnych maszyn zgodnie z ustaloną przez administratora polityką

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowanego wirtualnego urządzenia dedykowanego dla poszczególnych maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać technologię rozproszonego udostępniania procesora graficznego Nvidia Grid vGPU zainstalowanego w serwerze fizycznym do maszyn wirtualnych

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać protokół Remote Direct Memory Access (RDMA) poprzez konwergentny Ethernet, lub RoCE (“rocky”) v2 i  iSCSI rozszerzenie dla RDMA (iSER). Wymaga się aby maszyny wirtualne można było konfigurować z wykorzystaniem protokołu RDMA

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość testowania wybranych serwerów (w szczególności tych, na których uruchomione są aplikacje przetwarzające dane wrażliwe i które mają dostęp do kluczy szyfrujących maszyny wirtualne) w celu weryfikacji, czy oprogramowanie jest autentyczne i nie zostało zmodyfikowane. Funkcjonalność ta powinna działać w oparciu o chip TPM 2.0 zainstalowany w serwerze i powinna odbywać się poza centralną konsolą zarządzającą (która sama jest maszyną wirtualną) wyłącznie w oparciu o sprzętowe źródło zaufania (hardware root of trust). Tylko serwery, które przejdą weryfikację mogą mieć dostęp do kluczy szyfrujących

W przypadku pracy w oparciu o zarządzanie z centralnej konsoli zarządzającej, centralna konsola zarządzająca musi wspierać możliwość wcześniejszego i automatycznego przetestowania wpływu jej aktualizacji na pozostałe podłączone do niej komponenty klastra oraz uruchomione na nim funkcjonalności. Musi również wspierać proces aktualizacji całego klastra poprzez automatyczne raportowanie kolejności aktualizacji podłączonych do niej komponentów i rekomendowanej ich wersji.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać możliwość eksportu konfiguracji centralnej konsoli zarządzającej wirtualizacją przez API i umożliwiać wykorzystanie jej jako szablonu przy kreowaniu kolejnych instancji centralnej konsoli zarządzającej oraz do weryfikacji poprawności konfiguracji zainstalowanych już instancji.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać funkcje DPU (ang. Digital Processing Unit) na zasadzie przekazywania obciążen sieci wirtualnej z hipervisora do oddzielnej jednostki DPU zainstalowanej w serwerze fizycznym

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać funkcjonalność bezpośredniego tworzenia kontenerów oraz klastrów Kubernetes  na hiperwizorze (warstwie wirtualizatora) za pomocą dostarczonej konsoli zarządzającej Kubernetes (Kubectl)

W zakresie zarządzania klastrami wirtualizacyjnymi Zamawiający wymaga:

Ilość instancji zaoferowanego oprogramowania do zarządzania klastrem wirtualizacyjnym musi być równa liczbie fizycznych core zaoferowanych w oprogramowaniu do wirtulizacji mocy obliczeniowej

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. min: zasobów dyskowych oraz  zasobów sieci komputerowej. Konsola graficzna powinna działać jako zainstalowana aplikacja na maszynie wirtualnej. Dodatkowo wymaga się aby maszyna z aplikacją była wstępnie skonfigurowana i dostępna jako tzw. virtual appliance. Instalacja w/w virtaul appliance nie może wiązać się z potrzebą dostawy dodatkowego oprogramowania takiego jak np. system operacyjny lub baza danych.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wbudowany serwer ściany ogniowej (ang. firewall) dający możliwość konfiguracji blokady lub akceptacji ruchu pomiędzy konsolą zarządzającą a serwerami oraz serwerami wirtualnymi na nich posadowionymi, przy założeniu blokowania całego ruchu a nie poszczególnych portów

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania użytkowników logujących się do niego w oparciu o minimum: domenę Microsoft Active Directory, Microsoft Active Directory over LDAP oraz Open LDAP.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać konsole graficzną, która musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta (za pomocą przeglądarek minimum Mozilla Firefox oraz Chrome) lub poprzez konsolę graficzną, która zbudowana jest z wykorzystaniem języka HTML5

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność zcentralizowanego zarządzania hostami wirtualizacyjnymi

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy do wykonywania kopii zapasowej swojej konfiguracji. Dodatkowo wymaga się możliwości ustawienia harmonogramu wykonywania kopii zapasowej.

Zaoferowane oprogramowanie, poprzez rozszerzenie o dodatkową licencję oferowaną przez tego samego producenta musi posiadać wbudowaną funkcjonalność zarządzania wirtualną przestrzenią dyskową SDS (ang. Software Defined Storage)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać interfejs graficzny do prowadzenia prac administracyjnych w zakresie swojej konfiguracji oraz monitoringu (możliwość monitorowania obciążenia min. vCPU, vRAM, vHDD, sieci, bazy danych). Interfejs graficzny powinien być wykonany w standardzie HTML5

Zaoferowane oprogramowanie zawiera możliwość automatyzacji instalacji wielu konsoli zarządzania poprzez użycie schematów konfiguracji.

Zaoferowane oprogramowanie umożliwia aktualizowanie wielu wirtualizatorów równocześnie.

Rozwiązanie musi zapewniać natywne mechanizmy wysokiej dostępności HA (ang. high availability) w niezawodnej architekturze Active-Passive-Witness dla wszystkich składowych komponentów centralnej konsoli graficznej zarządzającej platformą wirtualną

Zaoferowane oprogramowanie zapewnia podstawowe funkcje serwera zarządzania kluczami (KMS), które upraszcza włączenie szyfrowania i zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

Zaoferowane oprogramowanie, w przypadku zarządzania serwerami opartymi o VMware vSphere, musi prezentować poziom zbalansowania mocy obliczeniowej w klastrze opartym o w/w wirtualizatory

W zakresie monitorowania i zarządzania pojemnością chmury prywatnej Zamawiający wymaga

Zaoferowane oprogramowanie musi uzyskiwać informacje na temat wydajności środowiska wirtualnego pod kątem zarządzania pojemnością.

Zaoferowane oprogramowanie musi za pomocą wbudowanych inteligentnych algorytmów przewidywać trendy związane z pojemnością środowiska wirtualnego.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność dającą możliwość analizy środowiska wirtualnego pod kątem optymalizacji wykorzystania zasobów (CPU, RAM, zasoby dyskowe).

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia unikalnego zbioru obiektów korespondujących funkcjami z obiektami Datacenter, tzn. musi być możliwe grupowanie obiektów w logiczne zbiory, dla których będzie istniała możliwość informowania o alertach, pojemności, ryzykach zgromadzonych w zbiorze obiektów. Obiekty mogą pochodzić z różnych Data Center objętych tym rozwiązaniem.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia unikalnego/dedykowanego profilu pojemności, tzn. będzie możliwe grupowanie obiektów z Data Center w logiczne zbiory, dla których będzie istniała możliwość informowania o alertach, pojemności, ryzykach zgromadzonych w zbiorze obiektów.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć funkcjonalność tworzenia scenariuszy predykcyjnego obliczania pojemności na zasadzie: "co jeśli" dla minimum: co jeśli dodamy kolejne maszyn wirtualne lub co jeśli dodamy nowe hosty wirtualizacyjne. Rozwiązanie będzie umożliwiało definiowanie poziomów buforów potrzebnych do zachowania wysokiej dostępności. Analiza pojemności musi odnosić się zarówno do średniego obciążenia środowiska, jak również do tzw. skoków obciążenia.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć funkcjonalność zapisywania i przechowywania różnych scenariuszy "co by było, gdyby" w obszarze zarządzania pojemnością. Zapisane scenariusze muszą wpływać na prognozowanie analizy pojemności

Zaoferowane oprogramowanie musi w obszarze zarządzania pojemnością mieć funkcjonalność definiowania poziomu konsolidacji/wirtualizacji (ilość wirtualnych rdzeni do fizycznych lub ilość wirtualnej pamięci do fizycznej) po to, aby w zakresie poprawnie wykonywać predykcję pojemności w przyszłości w modelu przypisanych zasobów wirtualnych (ilość wirtualnych rdzeni do fizycznych lub ilość wirtualnej pamięci do fizycznej)

Zaoferowane oprogramowanie, w obrębie monitorowania, będzie posiadało rozwiązanie generowania alertów na podstawie korelacji wykrytych w środowisku wirtualnym anomalii i symptomów, a nie pojedynczych monitorowanych metryk

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność dostarczania informacji na temat rekomendowanych przez producenta konfiguracji, aby zapewnić optymalne, stabilne działanie rozwiązania.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wbudowane komponenty integracyjne obsługujące zewnętrzne kolektory logów i zdarzeń.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność monitorowania i alertowania na temat zgodności serwerów opartych na rozwiązaniu VMware vSphere z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa "VMware vSphere hardening" oraz DISA (Defence Information Systems Agency), FISMA (Federal Information Security Management Act), ISO, PCI (Payment Card Industry) i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Zaoferowane oprogramowanie musi wizualizować w trybie online obciążenie środowiska wirtualnego wraz z tzw. funkcjonalnością „drill down” do minimum 2 poziomów zagnieżdżenia.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność graficznej prezentacji wyników (ang. dashboard).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność aktywnych map graficznych ukazujących elementy lub całe środowisko wirtualne bez konieczności korzystania z usługi wsparcia technicznego producenta do ich dodatkowego wytwarzania podczas używania oprogramowania.

Zaoferowane oprogramowanie musi dokonywać automatycznej predykcji wykorzystania zasobów maszyn fizycznych na podstawie analiz zebranych danych, informacji pochodzących z modułu zarządzania cyklem życia maszyn wirtualnych (wbudowanego w zaoferowane oprogramowanie) oraz planów uruchomienia kolejnych serwerów wirtualnych. Zakres historii do analityki predykcyjnej musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać przeglądanie linii trendu monitorowanych parametrów.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie raportów pojemnościowych dla monitorowanego środowiska, zarówno dla urządzeń wirtualnych jak i fizycznych

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie środowisk w czasie rzeczywistym (przeglądane informacje powinny ukazywać się w trybie rzeczywistym – dopuszczane jest maksymalne opóźnienie nie większe niż 5 minut z możliwością ręcznego skracania tego czasu do 20 sekund dla wybranych metryk)

Zaoferowane oprogramowanie musi pozyskiwać oraz prezentować, w formie wykresów oraz tabelaryczno-tekstowej, zbiorczo oraz osobno, dla każdego systemu operacyjnego, aktualne i historyczne dane dotyczące utylizacji CPU, RAM, zasobów dyskowych oraz interfejsów sieciowych.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać szczegółowe monitorowanie komponentów serwerów fizycznych (CPU, Ethernet, RAM, zasoby dyskowe)

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie progów wydajności i pojemności w celu identyfikacji przypadków wąskich gardeł

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość kasowania, wykonywania kopii migawkowych (ang. snapshot), włączania oraz wyłączania maszyn wirtualnych posadowionych na monitorowanym środowisku wirtualnym.

Zaoferowane oprogramowanie musi automatycznie przeszukiwać i analizować zebrane dane w celu wynajdywania nadmiarowości oraz niedoborów przyznanych zasobów (CPU, RAM, HDD) w monitorowanym środowisku.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego alarmowania w sytuacji nietypowych (system monitoringu obserwuje i analizuje zachowanie platformy wirtualnej, na tej podstawie podnosi alarmy o innym od normalnego zachowaniu)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość dowolnego przypisywania powiadamiania o alertach w środowisku dla różnych grup odbiorców (także z użyciem alertów stworzonych we własnym zakresie przez użytkownika).

Zaoferowane oprogramowanie musi pozwalać na odczyt wyświetlanych alarmów dotyczących monitorowanego środowiska wirtualnego wraz z powiązanymi z nimi poradami eksperckim.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie alertów związanych z: zarządzaniem pojemnością, zarządzaniem wydajnością, anomaliami w środowisku, zarządzaniu dostępnością dla monitorowanego środowiska.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć posiadać funkcjonalność przypisania alertu do administratora/operatora rozwiązującego problem.

Zaoferowane oprogramowanie musi integrować się z modułem do zbierania logów  (poprzez integracje Zamawiający rozumie możliwość przesyłania danych z rozwiązania modułu do zbierania logów do modułu do monitorowania).

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość generowania gotowych, predefiniowanych raportów o stanie środowiska monitorowanego.

Zaoferowane oprogramowanie musi integrować się z modułem do monitorowania i analizowania sieci (przez integrację Zamawiający rozumie możliwość dostarczania danych o wykrywaniu aplikacji z modułu do monitorowania sieci do przedmiotowego modułu do monitorowania).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność gotowego pulpitu kierowniczego (ang. dashboard) za pomocą którego administrator będzie posiadał gotowe trzy kolumny z następującymi informacjami:

Zdarzenia jakie wystąpiły w zadanym okresie czasu dla analizowanego problemu, min. dla: wirtualnych maszyn, sieci wirtualnej, wirtualnej przestrzeni dyskowej

Anomalie, jakie wystąpiły w zadanym okresie czasu dla analizowanego problemu

Zmiany w konfiguracji monitorowanej infrastruktury jakie wystąpiły w zadanym okresie dla analizowanego problemu

Analiza danych ukazująca powyższe wyniki prezentowane w dashboard musi odbywać się automatycznie poprzez mechanizmy uczenia się maszynowego zaoferowanego oprogramowania do monitorowania na podstawie zakresu czasowego definiowanego przez użytkownika tego dashboardu. Dodatkowo użytkownik musi mieć możliwość definiowania, dla którego obiektu, np. wybranej maszyny wirtualnej należy przeprowadzić analizę, a następnie wyświetlić jej wyniki.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość zastosowania dodatkowych adapterów umożliwiających integrację z systemami firm trzecich monitorującymi infrastrukturę, bazy danych oraz aplikacje.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość zastosowania dodatkowych paczek monitorujących dla rozwiązań firm trzecich oraz moduł do budowania takich paczek (ang. pack).

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację trybu wysokiej dostępności (ang. HA) dla każdego swojego komponentu w celu uniknięcia awarii pojedynczego elementu. Należy zapewnić architekturę, która zapobiega utracie danych w przypadku awarii jednego z węzłów klastra.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność zmiany parametrów maszyn wirtualnych, minimum CPU i RAM, za pomocą wygenerowanego w tym oprogramowaniu zadania. Dodatkowo, wymagana jest funkcjonalność odkładania w czasie w/w zadania, po wygenerowaniu (zadanie może być uruchamiane w momencie utworzenia lub w dowolnie skonfigurowanym przez użytkownika czasie).

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać elastyczne dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika w zależności od indywidualnych potrzeb.

Oferowane oprogramowanie musi zapewniać kompleksowe możliwości wyszukiwania po wszystkich przechowywanych obiektach, ich właściwościach i wartościach metryk.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcję tzw. konfiguratora własnych widoków zgromadzonych danych, który musi umożliwiać tworzenie zaawansowanych widoków dotyczących wszystkich monitorowanych metryk.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcję tzw. konfiguratora własnych pulpitów kierowniczych (ang. dashboard) na podstawie zgromadzonych danych w rozwiązaniu. Za pomocą tej funkcjonalności rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie zaawansowanych pulpitów kierowniczych (dashborad)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność monitorowania systemów operacyjnych serwerów wirtualnych opartych na platformie VMware (w tym Windows, Linux) i dostarczać takich danych jak: zużycie pamięci, nazwa DNS, wykorzystanie systemu plików

Oferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wykrywania usług (ang. service discovery) serwerów wirtualnych opartych o platformę VMware (w tym Windows, Linux) bez agentów. Administrator może wybrać pożądaną usługę z biblioteki lub określić własną.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność monitorowania systemów operacyjnych (m.in. Windows, Linux) za pomocą zainstalowanego agenta w monitorowanym systemie operacyjnym.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość matematycznego wyliczania wartości super metryki na podstawie innych, gromadzonych i monitorowanych metryk podstawowych. Super metryka to formuła matematyczna, która zawiera jedną lub więcej metryk. Jest to niestandardowa metryka, którą można zaprojektować w rozwiązaniu, aby pomóc śledzić kombinacje metryk, z jednego obiektu lub z wielu obiektów

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość, po uruchomieniu alarmu, wykonywać na podstawie tego alarmu, automatyczne działania dotyczących akcji naprawczych.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać wykazanie zrównoważonego rozwoju (sustainability) w centrach danych klienta poprzez pokazanie redukcji śladu węglowego wynikającej z wdrożenia wirtualizacji serwerów, optymalizacji obciążeń i innych działań.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość monitorowania zmian na poziomie systemów operacyjnych w tym konfiguracji tych systemów

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać gotową do użycia funkcjonalność (Out-of-the-Box) w zakresie wykrywania, monitorowania i rozwiązywania problemów dla aplikacji firm trzecich w postaci gotowych do użycia bibliotek Dashboardów, Alertów i Raportów

Zamawiający wymaga, aby w ramach oprogramowania do monitoringu można było uruchamiać w nim dedykowane wtyczki przygotowywane przy pomocy narzędzia dostarczonego przez producenta w ramach przedmiotowego postępowania.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać narzędzia automatyzujące i upraszczające proces wdrażania stosu oprogramowania infrastrukturalnego do wirtualizacji serwerów x86, wirtualizacji sieci oraz tworzenia macierzy dyskowej typu SDS poprzez zautomatyzowaną instalację oprogramowania oraz dedykowanego klastra zarządzającego całością zainstalowanej za pomocą przedmiotowego oprogramowania platformy.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać mechanizmy aktualizacji całego stosu zainstalowanego w oparciu o niego oprogramowania wirtualizującego oraz definiowania harmonogramu i zakresu tych aktualizacji.

Mechanizmy aktualizacji zawarte w zaoferowanym oprogramowaniu muszą umożliwiać korzystanie z aktualizacji w dwóch trybach – przy podłączaniu do internetowego portalu z poprawkami i w trybie offline – czyli możliwość wcześniejszego wgrania poprawek do repozytorium offline.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać, na oficjalnej stronie producenta listę wspieranych i certyfikowanych konfiguracji serwerów sprzętowych. Wymagane jest wsparcie dla min. 3 niezależnych producentów sprzętu serwerowego.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać funkcjonalność zarządzania hasłami dla komponentów, minimum takich jak: wirtualizacja mocy obliczeniowej, wirtualizacja przestrzeni dyskowej, wirtualizacja sieci komputerowej.

Zaoferowane oprogramowanie powinno dostarczyć co najmniej 3 metody zmiany haseł na przykład: automatyczne generowanie haseł, zmiana na własne hasło i możliwość podłączania managera haseł poprzez API.

Zaoferowane oprogramowanie powinno zapewniać autorotację haseł

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie certyfikatami SSL z konsoli centralnej dla komponentów stosu do budowania chmury prywatnej.

W zakresie automatyzacji Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać portal typu „Self-Service” do automatycznego tworzenia i uruchamiania wirtualnych systemów operacyjnych, platform aplikacyjnych i całych zestawów/systemów maszyn wirtualnych

Interfejs graficzny UI (ang. user interface) musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, wspierać technologię opartą o HTML5 oraz posiadać możliwość katalogowania widoku poszczególnych typów usług według własnego wzorca

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość modyfikacji właściwości obiektów w katalogu (w tym w szczególności konfiguracji wirtualnego sprzętu: CPU, RAM, storage, network), zarówno przed provisioningiem usługi jak i po provisioningu

Zaoferowane oprogramowanie, za pomocą dodatkowej integracji, musi oferować w ramach katalogu usług informacje o kosztach danej usługi - modyfikowana na bieżąco w zależności od konfiguracji wirtualnego sprzętu (np. ilość instancji, ilość pamięci RAM, ilość CPU)

Zaoferowane oprogramowanie musi prezentować informacje w postaci wykresów o kluczowych metrykach maszyny wirtualnej, wytworzonej w ramach ustalonego procesu takich jak CPU, pamięć, IOPS, sieć.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać modyfikację wirtualnego sprzętu przypisanego do obiektu po "provisioningu" danego obiektu z katalogu. Musi pozwalać na rozszerzalność akcji/działań dla dostarczonych zasobów, np. włączanie/wyłączanie maszyn wirtualnych, wykonywanie kopii zapasowych/przywracanie danych maszyn wirtualnych, instalowanie aplikacji, itp.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać zestaw wbudowanych procesów/czynności automatyzacji dostarczania usług wraz z możliwością ich edycji, zmiany konfiguracji i tworzenia nowych „kroków” w procesie cyklu życia konkretnej usługi

Zaoferowane oprogramowanie musi informować o statusie usługi w czasie rzeczywistym min: usługa zaakceptowana, zakolejkowana, odrzucona, w trakcie akceptacji. Dodatkowo Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość wysłania informacji poprzez pocztę elektroniczną o zmianie statusu usługi.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania sieci wirtualnych, które łączą maszyny wirtualne w ramach zarządzanej platformy (w każdym z Data Center będącym elementem projektu) – rozwiązanie musi wspierać natywnie nie mniej niż dwa rozwiązania typu SDN.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania sieci wewnętrznych jak i sieci zewnętrznych połączonych do sieci fizycznej - pozwalającej na komunikację np. do Internetu za pomocą np. NAT – rozwiązanie musi wspierać natywnie nie mniej niż dwa rozwiązania typu SDN.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania fizycznych zasobów (mocy obliczeniowej) oraz zmiany ich wielkości poprzez powiększenie lub pomniejszenie obiektu) bez wpływu na działanie usług - tj. Obiekt musi być dostępny podczas dokonywanych operacji

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania logicznych obiektów zawierających wiele wirtualnych elementów w tym wiele maszyn wirtualnych powiązanych ze sobą zależnościami, tak aby w rezultacie administrator systemu mógł stworzyć wielowarstwowy serwis (np. aplikacja CRM (Load Balansowany Web Front-End, Middelware oraz sklastrowany Back End- Baza Danych)

Za pomocą zaoferowanego oprogramowania, administrator musi posiadać możliwość wyboru, które obiekty z katalogu mogą ulegać modyfikacji przez użytkownika końcowego. Wymaga się aby lista obiektów była nie mniejsza niż: liczba wirtualnych procesorów, wielkość pamięci operacyjnej, ilość i wielkość dysków oraz typ wolumenu, ilość kart sieciowych i typy sieci, czas dzierżawy, polityka archiwizacji, hasło administracyjne systemu operacyjnego) przy czym zmiana parametrów przez użytkownika może wymagać dodatkowych akceptacji przy procesie uruchomienia serwisu

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać rezerwację zasobów fizycznych dla wybranych grup użytkowników oraz pełną kontrolę tych zasobów w obrębie wskazanej grupy użytkowników.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia wielu logicznych, izolowanych od siebie grup maszyn wirtualnych, określania dla nich zasobów fizycznych, grup użytkowników, wzorców usług a także procesów tworzenia, zarządzania cyklem życia usług.

Zaoferowane oprogramowanie musi się integrować z innymi systemami zewnętrznymi typu: CMDB, DNS, IPAM, Load Balancer, Service Desk, Monitoring jako pluginy lub napisanych od początku w języku programowania. Efektem powyższej integracji musi być w pełni automatyczny proces tworzenia i zarządzania usługą niewymagający czynności ręcznych.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać obsługiwać języki programowania Python, JavaScript, PowerShell, bash oraz musi zawierać bibliotekę powszechnie używanych komponentów i wspierać pracę z protokołami takimi jak REST, SQL, JDBC, SNMP, AD, Email, SSH, PowerCLI.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać jedno narzędzie do projektowania usługi opartej na OS, aplikacjach, usług sieciowych tj.: Load Balancing, Routing, Switching oraz tworzenia reguł bezpieczeństwa w locie podczas provisioningu - w sieciowym aspekcie rozwiązanie musi mieć wsparcie dla mikrosegmentacji tj. filtrowania ruchu pomiędzy dowolnymi maszynami wirtualnymi również w obrębie tej samej sieci.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać interfejs typu „drag-drop” przeznaczony do tworzenia dowolnej aplikacji na podstawie utworzonych wcześniej komponentów, aplikacji, systemów, sieci i polityk bezpieczeństwa oraz innych skryptów pomocnych w automatyzacji

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać graficzną edycję przebiegu procesu realizacji usług, definiowanie poszczególnych kroków oraz ich danych wejściowych i wyjściowych. Przebiegi procesów mogą być sekwencyjne lub składać się z wielu sekwencji zadań realizowanych równocześnie, musi istnieć możliwość testowania zdefiniowanych procesów realizacji usług przy użyciu debugger-a, który pozwala analizować postęp procesu krok po kroku ze śledzeniem przekazywanych danych.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać export/import zdefiniowanych procesów realizacji usług do/z pliku w celu przeniesienia definicji pomiędzy różnymi środowiskami i wspierać podejście Infrastructure as Code (IaC). Dodatkowo narzędzie projektowe musi wspierać wdrażanie usług za pomocą kodu Terraform lub Ansible.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać integrację z Active Directory oraz Open LDAP, i wieloma ich domenami w tym samym czasie.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość granularnego zarządzania uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników w zależności od pełnionej roli, opartego na rolach: np.: Tenant Admin, Service Architect, Network Architect, Application Architect.

Zaoferowane oprogramowanie musi dostarczać mechanizmy monitorowania statusu zdarzeń, notyfikacji o tych zdarzeniach, umożliwiać śledzenie i kontrolę zmian w konfiguracji wszystkich usług, za pomocą min. portalu Self-Service i powiadomień e-mail.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość zgłaszania przez Administratora potrzeby odzyskania poszczególnych zasobów od użytkowników w przypadku ich niewłaściwego wykorzystywania.

Zaoferowane oprogramowanie musi udostępniać funkcjonalność zarządzania poprzez ustandaryzowany interfejs tj. Rest API oraz posiadać wbudowaną możliwość integracji z Terraform.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość pracy w architekturze wysokodostępnej (HA), czyli awaria jednego z komponentów, nie może wpływać na świadczenie usług

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać projektowanie ciągłego wdrażania infrastruktury (z ang. Continuous Deployment )

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie skryptów PowerShell, cmd i innych interpreterów (np. bash) na każdym etapie ciągów wdrożeniowych (również w maszynach wirtualnych)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać integrację z oprogramowaniem Ansible Tower w wersji komercyjnej, poprzez gotowe rozszerzenie firmy zewnętrznej – funkcjonalność rozszerzenia musi obejmować co najmniej wykorzystanie obiektów z Ansible Tower w wersji komercyjnej w ramach tworzenia szablonu usługi w rozwiązaniu, jak również operacje dnia drugiego takie jak rejestracja lub wygaszenie aplikacji

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać integrację z kontenerami tworzonymi w obrębie systemów operacyjnych, np. Linux w celu automatycznej ich instalacji oraz konfiguracji.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać natywną integrację z platformą Kubernetes, co najmniej z rozwiązaniami VMware Kubernetess Services lub Redhat OpenShift.

Oferowane oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie/wdrażanie klastrów Kubernetes/maszyn wirtualnych na platformie VMware Kubernetess Services z wymaganą konfiguracją zapisywaną w formacie YAML.

W zakresie zbierania, korelowania i analizowania logów Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość centralnego gromadzenia i analizy wszystkich logów z urządzeń fizycznych wykorzystujących technologię „Syslog”

Zaoferowane oprogramowanie musi integrować się z wymaganym w przedmiotowym postępowaniu oprogramowaniem do monitorowania w ten sposób, że z poziomu konsoli użytkownika oprogramowania do monitorowania musi istnieć możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do logów konkretnego urządzenia fizycznego

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać personalizację i wizualizację logów w postaci wykresów minimum: liniowych, kołowych i słupkowych

Zaoferowane oprogramowanie musi w pełni integrować się z zaoferowanym oprogramowaniem do zarządzania klastrem wirtualizacyjnym

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wbudowaną bazę wiedzy dotycząca logów oraz zdarzeń dla platformy wirtualizacyjnej VMware

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość udostępniania raportów za pomocą URL kierującego do systemu logowania wysyłanego do odbiorcy

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać łatwą korelację wybranych zdarzeń w infrastrukturze fizycznej/wirtualnej oraz ich graficzną prezentację

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość personalizacji interfejsu graficznego w zależności od użytkownika/operatora

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać łatwe i szybkie przeszukiwanie logów w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika kryteria

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność implementacji dedykowanych modułów do analizy logów innych urządzeń fizycznych np. macierzy dyskowych, przełączników LAN itp., tak aby analiza i korelacja wszystkich wiadomości systemowych mogła odbywać się z jednej konsoli zarządzającej

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać mechanizmy efektywnej analizy wszystkich rodzajów logów, takich jak np. logi aplikacji, logi sieciowe, pliki konfiguracyjne, informacje, dane wydajnościowe, zrzuty awaryjne itp., a także logów ‘nieustrukturyzowanych”

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie struktury dla logów nieustrukturyzowanych

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość raportowania utylizacji klastra wytworzonego na potrzeby przyjmowania dużych obciążeń EPS oraz przedstawiania tego zużycia w postaci grafów

Zaoferowane oprogramowanie musi dawać możliwość zabezpieczenia kanału wysyłania logów na zewnątrz oprogramowania za pomocą SSL

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość granularnej aktualizacji pojedynczych agentów zainstalowanych na systemach operacyjnych

W zaoferowanym oprogramowaniu uprawnienia do interfejsu prezentacji i analizy logów muszą dopuszczać rozłączność z uprawnieniami do infrastruktury, z której zbierane są logi

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać generowanie i eksportowanie dowolnych raportów związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami i logami. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie raportów, które można wysyłać za pomocą zdefiniowanych parametrów czasowych (ang. schedule)

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość stworzenie klastra składającego się co najmniej 18 węzłów, z którego każdy ma wydajność 15 000 EPS (ang. Events Per Second), co sumarycznie daje 270 000 EPS oraz 60 TB przestrzeni dyskowej

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać wsparcie dla transformacji logów takich jak: filtrowanie logów (Log Filtering), przekazywanie logów do innych systemów (Forwarding) i maskowanie/anonimizowanie logów (Masking)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość logowania zdarzeń z platformy Kubernetes za pomocą agenta fluentd

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość określania czasu retencji danych, tzn. Administrator w konsoli graficznej do zarządzania platformą do zbierania i korelacji logów musi mieć możliwość określenia czasu po jakim zebrane logi będą archiwizowane (eksportowane) na zewnętrznej macierzy dyskowej po protokole NFS. Dodatkowo wymaga się, aby retencja mogła być ustawiana granularnie, tj. np. inny czas retencji dla logów z urządzeń klasy firewall, a inny czas retencji dla logów z hyperwizorów

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji swoich agentów na systemach operacyjnych Windows i Linux w celu zbierania z nich logów. Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość granularnej aktualizacji oraz konfiguracji poszczególnych agentów zainstalowanych na systemach operacyjnych.

W zakresie tworzenia platformy konteneryzacyjnej opartej na Kubernetes Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi być certyfikowane przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) w ramach programu certyfikacji zgodności z oprogramowaniem Kubernetes. Link to strony CNCF https://www.cncf.io/certification/software-conformance/.

Platforma musi umożliwiać deklaratywne definiowanie limitów zasobów systemowych takich jak pamięć RAM i moc procesora, które będą dostępne dla projektu (grupy obiektów tj. wiele klastrów Kubernetes, maszyn wirtualnych), jak i dla poszczególnych kontenerów aplikacji.

Platforma musi umożliwiać automatyczne tworzenie i zarządzanie min. 100 klastrami Kubernetes. Licencja czasowa wraz ze wsparciem technicznym nie może ograniczać w żaden sposób tej ilości.

Platforma musi umożliwiać uruchamianie wielu aplikacji równocześnie na współdzielonych zasobach sprzętowych umożliwiając budowanie aplikacji pracujących w oparciu o maszyny wirtualne oraz mikro-serwisy działające pod kontrolą klastrów Kubernetes.

Platforma do automatycznego tworzenia i zarządzania klastrami Kubernetes musi posiadać narzędzia do zarządzania infrastrukturą (automatyczne tworzenie klastrów Kubernetes, modyfikowanie ilości węzłów i ich wielkości (moc CPU, pojemność RAM, pojemność dyskowa), usuwanie klastrów Kubernetes, aktualizowanie do nowszej wersji klastrów Kubernetes) poprzez Cluster API wraz ze wsparciem technicznym producenta całości oferowanej platformy.

Wymagane jest, aby środowisko platformy konteneryzacyjnej mogło być aktualizowane niezależnie od warstwy wirtualizacyjnej. Ponadto wymagane jest, aby w tym samym środowisku mogły pracować klastry Kubernetes w różnych wersjach.

Platforma do tworzenia i zarządzania klastrami Kubernetes musi umożliwiać pracę w środowiskach zamkniętych (ang. air-gapped enviroments).

Platforma musi umożliwiać przesyłanie logów do zewnętrznych systemów logowania.

Platforma musi umożliwiać izolację aplikacji przy użyciu technologii kontenerów w taki sposób, że na jednej instancji systemu operacyjnego równocześnie może być uruchomionych wiele odizolowanych aplikacji mających dostęp do ograniczonych zasobów systemowych takich jak pamięć RAM, moc procesora i system plików.

Platforma musi zapewniać możliwość tworzenia i uruchomienia maszyn wirtualnych opartych o VMware vSphere przez interfejs Kubernetes i pliki YAML.

Platforma musi zapewniać możliwość realizacji kopii zapasowych środowiska Kubernetes oraz aplikacji zainstalowanych na tej platformie konteneryzacyjnej.

W zakresie tworzenia i zarządzania sieciami wirtualnymi Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi oferować możliwość budowy sieci komunikacyjnych (IP) w oparciu o środowiska wirtualne zbudowane na bazie rozwiązania wirtualizatora mocy obliczeniowej zaoferowanego w przedmiotowym postępowaniu.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność tworzenia wirtualnych sieci w sposób niezależny od topologii sieci fizycznej i używanych w obrębie tej sieci w protokołów sieciowych

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcję tworzenia rozproszonego, wirtualnego przełącznika instalowanego bezpośrednio w jądrze wirtualizatora serwerów (Hypervisor), umożliwiającego tworzenie logicznych segmentów sieci w warstwie L2. Wirtualny przełącznik musi być wspierany bezpośrednio przez producenta platformy wirtualizacyjnej serwerów

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcję tworzenia rozproszonego, wirtualnego routera instalowanego bezpośrednio w jądrze wirtualizatora serwerów (Hypervisor), zapewniającego funkcję bramy domyślnej dla środowiska serwerów wirtualnych. Brama domyślna musi działać w trybie rozproszonym. Przełączanie pakietów w warstwie sieci L3 musi odbywać się w obrębie fizycznego serwera, bez wynoszenia ruchu do fizycznych przełączników (tj. poza środowisko wirtualizacyjne)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość kreowania segmentów sieci wirtualnej przy użyciu technologii GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation) lub równoważnej.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewnić funkcjonalność łączenia (ang. bridging) środowiska zwirtualizowanego opartego o technologię GENEVE oraz niezwirtualizowanego zdefiniowanego za pomocą technologii VLAN-ów.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność wirtualnego routera wspierającego protokół OSPFv2, BGP, BFD.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność translowania adresów IP zarówno dla ruchu wychodzącego ze środowiska wirtualnego (SNAT) jak i przychodzącego do środowiska wirtualnego (DNAT).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność serwera DHCP w celu dynamicznego nadawania adresów IP dla środowiska obiektów w środowisku zwirtualizowanym.

Zaoferowane oprogramowanie musi zabezpieczać środowisko wirtualne przed nieautoryzowaną zmianą adresu IP wirtualnej maszyny, poprzez zablokowanie ruchu z i do tej wirtualnej maszyny po zmianie jej adresu IP w sposób nieautoryzowany.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość terminowania tuneli IPSeC site-to-site z uwierzytelnieniem za pomocą współdzielonego klucza ( pre shared key ) lub certyfikatu.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać przekierowanie wybranego ruchu warstwy 2 modelu ISO OSI do rozwiązania firm trzecich z obszaru bezpieczeństwa

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wsparcia mechanizmu VRF w obrębie wirtualizacji sieci

Platforma musi umożliwiać budowanie odizolowanych środowisk sieciowych w ramach chmury prywatnej, pozwalających przypisanym do nich administratorom samodzielnie administrować tymi środowiskami. Wymagane jest, aby segmenty sieciowe działające w każdym z odizolowanych środowisk VPC (ang. Virtual Private Cloud) mogły posiadać taką samą adresacje sieciową jak inne segmenty stworzone w innych VPC w tej samej chmurze.

Wymagane jest, aby tworzenie VPC oraz tworzenie i zmiany segmentów sieciowych w VPC odbywało się poprzez interfejs graficzny.

W zakresie monitorowania i analizowania sieci oraz polityk firewall w sieciach wirtualnych i fizycznych Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość analizowania przepływów sieciowych (w tym IPFIX) w warstwie sieciowej wirtualizacji opartej o rozwiązanie VMware vSphere oraz dla urządzeń sieciowych (minimum Netflow).

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia raportów przepływów z informacją uwzględniającą adresy IP oraz porty TCP/UDP dla środowiska wirtualnego. Poprzez raporty przepływów Zamawiający rozumie informację o ruchu sieciowym z konkretnej maszyny wirtualnej do innej konkretnej maszyny wirtualnej

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość posiadania wbudowanego kolektora zebranego ruchu sieciowego możliwego do użycia w celu analizy ruchu

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość wizualizacji (przedstawienia w postaci graficznej) ścieżki logicznej i przejść w relacji maszyna wirtualna do maszyny wirtualnej, wskazania komponentów sieciowych w topologii logicznej i fizycznej uwzględniając przełączniki, routery, firewall’e wspierane przez oprogramowanie oraz połączenia między nimi z uwzględnieniem komponentów wirtualnych (minimum host i maszyna wirtualna)

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość wizualizacji w formie graficznej przepływów pomiędzy minimum sieciami wirtualnymi, podsieciami, zdefiniowanymi aplikacjami oraz grupami bezpieczeństwa

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość wizualizacji aplikacji działających w sieci klienta oraz wizualizacji zależności zarówno, pomiędzy maszynami wirtualnymi należącymi do tej aplikacji jak i ruchem zewnętrznym, wychodzącym i wchodzącym do maszyn wirtualnych odpowiedzialnych za tą aplikacje wraz z geolokalizacją zapytań.

Zaoferowane oprogramowanie powinno posiadać moduł analityczny pozwalający określenie progów dla wolumenu ruchu powiązanego z danymi maszynami wirtualnymi, wykrywający w sposób automatyczny przekroczenia tych progów

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność informowania o źródłach generujących największą liczbę ruchu sieciowego

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać moduł wsparcia procesu poszukiwania błędów (troubleshooting).

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać proces automatycznego odkrywania i mapowania ruchu sieciowego aplikacji na podstawie wykrytych przepływów generowanych przez aplikację

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość wizualizacji przepływów sieciowych do klastrów kontenerów działających w oparciu o rozwiązanie Kubernetes (minimum OpenShift ).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność konfigurowania i zarządzania okresem retencji gromadzonych danych

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość analizy i przedstawiania wyników z tej analizy dla ruchu sieciowego na podstawie fabrycznie zaimplementowanych wytycznych co do zgodności ze standardem bezpieczeństwa PCI (Payment Card Industry).

W zakresie wirtualizacji przestrzeni dyskowych Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać zbudowanie współdzielonej przestrzeni dyskowej w oparciu o dyski wewnętrzne serwerów fizycznych.

Komponent do wirtualizacji przestrzeni dyskowych należy dostarczyć w licencjonowaniu per 1 TiB (Tebibajt).

Ilość TiB zaoferowanego oprogramowania do wirtualizacji przestrzeni dyskowych musi być równa liczbie fizycznych rdzeni zaoferowanych w oprogramowaniu do wirtulizacji mocy obliczeniowej.

Każdy serwer fizyczny, na którym zostanie zainstalowane zaoferowane oprogramowanie, musi dostarczać zarówno moc obliczeniową do klastra (CPU i RAM), jak również przestrzeń dyskową definiowaną programowo (eng. Software Defined Storage). Powyższa funkcjonalność musi dać możliwość utworzenia przestrzeni dyskowej złożonej z 64 hostów w przypadku budowy pojedynczego a nie rozciągniętego w dwóch lokalizacjach klastra

System powinien wspierać następujące konfiguracje: hybrydowa - w oparciu o dyski SSD i HDD oraz all-flash - w oparciu o dyski SSD (SAS/SATA/NVMe).

System powinien wspierać konfiguracje złożone wyłącznie z dysków NVMe (o parametrach 3 DWPD - “drive writes per day” - lub 1 DWPD).

W przypadku potrzeby wykonania rozwiązania opartego na zaoferowanym oprogramowaniu, posiadającego wyłącznie dyski SSD, zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość optymalizacji wydajności poprzez wbudowaną funkcjonalność „cache’owania” operacji zapisu.

W przypadku potrzeby wykonania rozwiązania opartego na zaoferowanym oprogramowaniu, posiadającego dyski mieszane, tj. SSD i HDD, zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość optymalizacji wydajności poprzez wbudowaną funkcjonalność „cache’owania” operacji zapisu i odczytu.

W przypadku potrzeby wykonania rozwiązania opartego na zaoferowanym oprogramowaniu posiadającego dyski mieszane, tj. SSD i HDD, zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność rezerwacji dla poszczególnych maszyn wirtualnych, części dysku „cache” wykonującego funkcję odczytu.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać technologie NVMe i “cache’owanie” operacji zapisu z wykorzystaniem dysków NVMe.

Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać technologie NVMe i posiadać wbudowaną możliwość „cache’owania”, bez dedykowanych w tym celu dysków, dzięki czemu wszystkie potrzeby w zakresie wydajności i pojemności będą realizowane przez te same urządzenia pamięci masowej (dyski).

Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację serwerów fizycznych klasy all-NVMe.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji i kontroli wersji oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowej w ramach klastra serwerów z poziomu centralnej konsoli zarządzającej. Dodatkowo centralna konsola zarządzająca musi posiadać funkcjonalność aktualizacji firmware komponentów serwera fizycznego (dyski, kontrolery, karty sieciowe) z poziomu konsoli zarządzającej wirtualizatora. Konsola zarządzająca musi mieć możliwość automatycznej weryfikacji, czy zainstalowane komponenty serwera posiadają rekomendowaną wersję sterowników i firmware, eliminując ryzyko pracy na nieaktualnych wersjach. Taka funkcjonalność powinna być dostępna dla minimum dwóch producentów serwerów na rynku.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmniejszania lub zwiększenia przestrzeni dyskowej (odjęcie lub dodanie pojedynczego dysku, odjęcie lub dodanie serwera fizycznego) w sposób niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających na zmienianym środowisku maszyn wirtualnych.

Zaoferowane oprogramowanie musi być zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni, niewymagający instalacji lub konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych oraz dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych maszyn wirtualnych.

Konfiguracja, zarządzanie i monitoring przestrzeni dyskowej, w zaoferowanym oprogramowaniu, muszą być zintegrowane z centralną konsolą zarządzającą platformą wirtualizacyjną.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość obsługiwania dysków wirtualnych maszyn rozmiaru 62TB.

Funkcjonalności zaoferowanego oprogramowania nie może w żaden sposób ograniczać lub niwelować żadnej funkcjonalności platformy wirtualizacyjnej między innymi w warstwie mechanizmów niezawodnościowych, wydajnościowo-optymalizacyjnych jak i zarządzania.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność konfigurowalnych mechanizmów zabezpieczania danych na wypadek awarii sprzętowej w ramach lokalizacji lub szafy rack w taki sposób, aby poszczególne kopie dysków maszyny wirtualnej nie były umieszczane na hostach w ramach tej samej szafy rack lub w ramach tej samej lokalizacji.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać, na oficjalnej stronie producenta tego oprogramowania, listę wspieranych i certyfikowanych konfiguracji serwerowych. Wymagane jest wsparcie dla min. 3 niezależnych producentów sprzętu serwerowego dostępnego na terenie Unii Europejskiej.

Zaoferowane oprogramowanie nie może wprowadzać ograniczenia, aby na etapie rozbudowy przestrzeni dyskowej wymagana była rozbudowa jedynie o serwery fizyczne producenta wykorzystane na etapie przed rozbudową. W przypadku rozbudowy o kolejne serwery fizyczne, wytworzone na podstawie zaoferowanego oprogramowania, rozwiązanie nie może wprowadzać wymogu, aby w kolejnych dostarczanych serwerach fizycznych wymagana była instalacja komponentów sprzętowych oferowanych tylko przez jednego dostawcę/producenta (np. dyski, adaptery, specjalizowane karty i kontrolery).

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność możliwości rozbudowy i skalowania zarówno mocy obliczeniowej, pojemności przestrzeni cache, jak i pojemności przestrzeni dyskowej (w ramach istniejącej infrastruktury serwerów fizycznych) bez konieczności dodawania kolejnych serwerów fizycznych.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność możliwości rozbudowy i skalowania zarówno mocy obliczeniowej, jak i pojemności przestrzeni dyskowej (w ramach istniejącej infrastruktury serwerów fizycznych) bez konieczności dodawania kolejnych serwerów fizycznych.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość rozbudowy oferowanej przestrzeni dyskowej poprzez dodanie pojedynczego dysku lub dodanie jednego lub więcej serwera fizycznego w sposób niewymagający przestoju i przerwy w dostępie do działających usług wirtualnych.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość ochrony danych przed utratą ich integralności za pomocą weryfikacji sum kontrolnych. Suma kontrolna musi być liczona w momencie wykonania przez maszynę wirtualną operacji IO write już na poziomie wirtualizatora.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie warstwą wirtualizacji mocy obliczeniowej i pamięci masowej bez potrzeby otwierania dostępu poprzez protokół SSH.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wysoko dostępnego klastra przestrzeni dyskowej w scenariuszu dla tzw. „oddziału zdalnego”, zbudowanego w oparciu o min. 2 serwery fizyczne i min. dwie lokalizacje. Architektura systemu musi mieć możliwość dołączania kolejnych lokalizacji „oddziałów zdalnych” w liczbie do 64.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać natywną integrację (bez skryptów i/lub wtyczek programowych, ang. pluginów) z zaoferowanym w przedmiotowym postępowaniu komponentem do zarządzania klastrami wirtualizacyjnymi.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk niezawodnościowych, wydajnościowych i pojemnościowych przypisanych z granulacją na poziomie dysków maszyn wirtualnych tak, aby można było określić min.: liczbę serwerów fizycznych, które mogą ulec awarii jednocześnie, liczbę operacji I/O, użycie funkcji thin-provisioning, stripes.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość udostępniania przestrzeni dyskowej również dla fizycznych systemów operacyjnych w oparciu o technologię iSCSI i umożliwiać zarządzanie dostępnością, pojemnością i wydajnością bez konieczności wyłączania systemów na tej przestrzeni posadowionych („w locie”).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać interfejs API umożliwiający automatyzowanie wdrażania lub modyfikacji konfiguracji systemu.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać funkcjonalność automatycznego odzyskiwania pojemności dyskowej (przestrzeni dyskowej) zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego tj. TRIM/UNMAP (ang. storage space reclamation)

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać opcję wykorzystania natywnego dostawcy kluczy szyfrujących, jak również wykorzystania zewnętrznych dostawców.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość włączania na żądanie i wyłączania na żądanie dostępnej w ramach funkcjonalności zaoferowanego oprogramowania deduplikacji i kompresji.

Zaoferowane oprogramowanie musi mieć możliwość włączania na żądanie i wyłączania na żądanie dostępnej w ramach funkcjonalności zaoferowanego oprogramowania kompresji.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowych (ang. erasure coding) dla RAID 5 i RAID 6, konfigurowane per pojedynczy dysk maszyny wirtualnej.

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać rozciągnięcie zdefiniowanej przestrzeni dyskowej pomiędzy dwiema fizycznymi lokalizacjami oddalonymi z czasem RTT wynoszącym nie więcej niż 5ms dla warstw sieci L2 lub L3 w ten sposób, by zapis danych następował synchronicznie do obu lokalizacji.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk niezawodnościowych, wydajnościowych i pojemnościowych przypisanych z granulacją na poziomie dysków maszyn wirtualnych tak, aby można było określić min.: liczbę serwerów fizycznych, które mogą ulec awarii jednocześnie, liczbę operacji I/O, użycie funkcji thin-provisioning, stripes, replikację lub jej brak w ramach rozciągniętego klastra. Funkcjonalność klastra opisana została w poprzedzającym podpunkcie.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych na wypadek awarii jednego z dwóch centrów danych (klaster rozciągnięty) w taki sposób, aby poszczególne kopie maszyn wirtualnych były umieszczane zarówno na hostach w ramach tej samej lokalizacji (lokalna protekcja) oraz w ramach dwóch lokalizacji (protekcja na poziomie lokalizacji).

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać szyfrowanie przestrzeni dyskowej przydzielonej do serwerów wirtualnych. Szyfrowanie nie może być realizowane poprzez dyski samoszyfrujące (ang. Self Encrypting Drives).

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość uruchomienia usługi NFS. Ta usługa musi być zintegrowana z warstwą wirtualizacji oraz uruchamiania i zarządzana wyłącznie z poziomu centralnej konsoli zarządzającej klastrem wirtualizacyjnym bez potrzeby manualnej instalacji dodatkowych komponentów zewnętrznych.

Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i konfigurowania polityk niezawodnościowych, wydajnościowych i mechanizmy optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowych (ang. erasure coding) dla RAID 5 i RAID 6, konfigurowane granularnie per zasób NFS/SMB share.

Funkcjonalność usługi NFS w zaoferowanym oprogramowaniu musi współpracować z Kubernetes CSI driver (Container Storage Interface)

Zaoferowane oprogramowanie w architekturze 2 hostów w klastrze musi pozwalać na wykorzystanie usług plikowych

Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać zamontowanie zdalnych magazynów danych utworzonych w infrastrukturze SDS do istniejącego wirtualizatora, bez potrzeby licencjonowania tegoż wirtualizatora

W zaoferowanym oprogramowaniu konfiguracja rozciągniętego klastra musi uwzględniać nie tylko różnorodne scenariusze awarii, ale również warunki odzyskiwania stanu zasobów sprzed awarii. Mechanizm umieszczania utrzyma stan maszyny wirtualnej w tej samej lokalizacji do momentu pełnej resynchronizacji danych, co zapewni, że wszystkie operacje odczytu nie będą przechodzić przez łącze między ośrodkami.

Wsparcie dla funkcjonalności NFS/SMB może być realizowane w sieciach IPv6.

Oprogramowanie musi wspierać automatyczne zarządzanie domyślną polityką pamięci masowej, tym samym wspierać tworzenie i przypisywanie domyślnej polityki pamięci masowej zaprojektowanej automatycznie dla klastra - w oparciu o rozmiar i typ klastra, funkcja automatycznego zarządzania polityką musi wybierać idealny poziom tolerancji awarii i schemat umieszczania danych. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie i ostrzeganie użytkownika, jeśli domyślne zasady przechowywania są nieoptymalne.

Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowych (ang. erasure coding) dla RAID 5 przy użyciu trzech hostów.

Oprogramowanie musi wspierać monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym oraz zbierać dane diagnostyczne co najmniej co 30 sekund.

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania operacji deep rekey. Deep rekey odszyfrowuje dane, które zostały zaszyfrowane i zapisane przy użyciu starego klucza szyfrowania i ponownie szyfruje dane przy użyciu nowo wydanych kluczy szyfrowania przed zapisaniem ich w klastrze.

Rozwiązanie SDS musi posiadać możliwość separacji ruchu maszyna wirtualna-storage z ruchem wewnątrz samego storage.

Rozwiązanie SDS musi umożliwiać wykonywanie snapshotów dysków maszyn wirtualnych. Dodatkowo administrator platformy musi mieć możliwość zdefiniowania czasu, przez który wykonane snapshoty nie mogą być usuwane oraz modyfikowane.

Rozwiązanie SDS musi umożliwiać udostępnianie utworzonej przestrzeni dyskowej do innych klastrów wirtualizacyjnych.

W zakresie zaawansowanej migracji maszyn wirtualnych lub systemów operacyjnych z fizycznych serwerów Zamawiający wymaga:

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność masowej migracji maszyn wirtualnych, czyli równoległego przenoszenie wielu maszyn wirtualnych przy użyciu protokołów replikacji danych pomiędzy platformą wirtualizacyjną źródłową a docelową .

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność przenoszenia pojedynczych maszyny wirtualnych bez przerywania ich działania przy użyciu protokołów replikacji danych pomiędzy platformą wirtualizacyjną źródłową a docelową.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność przenoszenia wyłączonej maszyny wirtualnej przy użyciu protokołu NFC (ang. Network File Copy) pomiędzy oprogramowaniem wirtualizacyjnym własnym, a oprogramowaniem wirtualizacyjnym w chmurze publicznej.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność migracji maszyn wirtualnych z użyciem protokołu replikacji, jak dodatkowo z wykorzystaniem przenoszenia migrowanej maszyny wirtualnej w trybie bez przerywania pracy pomiędzy platformą wirtualizacyjną źródłową a docelową.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność migracji systemów operacyjnych (Windows, Linux) z serwerów fizycznych do środowiska wirtualizacyjnego.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność optymalizacji wykorzystania sieci WAN.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność bezpieczeństwa transmisji danych, czyli zapewnia kryptografię dla ruchu sieciowego podczas migracji

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność migracji maszyn wirtualnych bez zmiany adresów IP pomiędzy oprogramowaniem wirtualizacyjnym własnym, a oprogramowaniem wirtualizacyjnym w chmurze publicznej.

Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wsparcia migracji maszyn wirtualnych dla starszych wersji oprogramowania do wirtualizacji VMware vSphere niż wersja 9.

- Dostawa oprogramowania Red Hat Enterprise Linux

- 5.1. Dostawa oprogramowania Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters + Satellite Add-On lub oprogramowania równoważnego wraz z gwarancją (subskrypcją w wersji standard) jak w poniższej tabeli:

| # Lp. | - Nazwa | # Liczba licencji/ subskrypcji | - Czas obowiązywania licencji/subskrypcji |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters + Satellite Add-On lub oprogramowanie równoważne | - 10 | # 60 miesięcy |

- 5.2. Liczba subskrypcji musi być w ilości pokrywającej wszystkie procesory w oferowanych serwerach i być zgodna z warunkami licencjonowania Red Hat

- 5.3. Opis dla oprogramowania równoważnego znajduje się w pkt. 5.6.

- 5.4. Wykonawca przekaże licencje na nośnikach danych bądź udostępni w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze licencyjne (aktywacyjne) na adres administrator@cez.gov.pl oraz licencje@cez.gov.pl.

- 5.5. Gwarancja/ wsparcie techniczne.

# Subskrypcja musi obejmować wszystkie fizyczne procesory, na których będzie zainstalowane środowisko wirtualne przeznaczone do uruchamiania maszyn wirtualnych z oferowanym systemem operacyjnym.

# W ramach gwarancji/ subskrypcji świadczone będzie wsparcie minimum na warunkach i poziomie STANDARD oferowanym przez producenta ww. oprogramowania, w tym:

# Dostęp do:

# Aktualnych łatek;

# Aktualnych poprawek błędów;

# Uaktualnień;

# Nowych wersji oprogramowania.

# Dostępność w dniach roboczych;

# Nielimitowana liczba incydentów;

# Wsparcie specjalistyczne na 3 poziomach;

# Wsparcie dla incydentów dotyczących produktów różnych producentów.

# Reakcja na zgłoszone incydenty:

# do 1 godziny dnia roboczego dla zgłoszeń o krytycznym priorytecie;

# do 4 godzin dnia roboczego dla zgłoszeń o wysokim priorytecie;

# do 1 dnia roboczego dla zgłoszeń o średnim priorytecie;

# do 2 dni roboczych dla zgłoszeń o niskim priorytecie.

# Dostęp do specjalistycznej wiedzy poprzez:

# Portal producenta oprogramowania;

# Dostęp do bazy wiedzy;

# Dostęp do dedykowanego wsparcia inżyniera Producenta polegającego na współpracy z Zamawiającym w szczególności w zakresie:

# Rozwiązywania problemów w eksploatowanych systemach;

# Opracowywaniu architektury rozwiązań;

# Kontaktu z producentem oprogramowania;

# Rekomendowania działań optymalizacyjnych.

# Możliwość składania zgłoszeń serwisowych u producenta rozwiązania w całym zakresie serwisu:

# Poziom L1 - pierwszy punkt kontaktu, który zapewnia użytkownikowi końcowemu pomoc techniczną i podstawowe rozwiązywanie problemów;

# Poziom L2 - punkt eskalacji wsparcia poziomu pierwszego. Wsparcie drugiego poziomu zapewnia głębszą analizę i rozwiązywanie problemów;

# Poziom L3 – problemy, które zostaną uznane za powstałe w wyniku błędu w projekcie lub złożonych wewnętrznych zależności wymagających naprawy oprogramowania.

# Subskrypcje Red Hat Learning Subscription Premium powinny posiadać okres ważności 60 miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego. Termin powinien być liczony oddzielnie dla każdej uruchomionej subskrypcji.

# 5.6. Opis wymagań dla oprogramowania równoważnego.

# Obsługa minimum dwóch fizycznych procesorów.

# Zestaw oprogramowania dołączony wraz z systemem, w wariancie minimalnym oprogramowanie umożliwiające uruchomienie: serwera www, serwera poczty, serwera bazy danych, serwera cache'ującego obiekty w pamięci ulotnej, serwerów sieciowych systemów plików NFSv4 i SMB, wirtualnej maszyny Javy.

# Ochrona obiektów systemu poprzez mechanizm SELinux lub w pełni równoważny. Mechanizm wymusza kontrolę dostępu do obiektów zgodnie z polisą przynajmniej dla takich obiektów jak pliki, katalogi, porty, użytkownicy, procesy, maszyny wirtualne. System operacyjny musi zostać dostarczony wraz z zestawem wspieranych przez producenta i aktualizowanych polis bezpieczeństwa. System powinien zapewniać narzędzia tekstowe i graficzne pozwalające w prosty sposób analizować alarmy bezpieczeństwa.

# Mechanizm izolacji maszyn wirtualnych sVirt bądź w pełni równoważny.

# Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z EAL4+.

# Wbudowana w jądro obsługa wirtualizacji oraz narzędzia tekstowe i graficzne służące do zarządzania maszynami wirtualnymi.

# Możliwość uruchomienia nieokreślonej liczby wirtualnych maszyn.

# Posiada wsparcie przynajmniej następujących hypervisorów: KVM, VMware, Hyper-V. Producent systemu operacyjnego wspiera przynajmniej jedną taką instalację w maszynie wirtualnej. Ponadto dla wymienionych hypervisorów system operacyjny posiada para-wirtualizowane sterowniki, które zostaną automatyczne załadowane przez jądro systemu przy jego uruchomieniu.

# Kompatybilność ABI oraz API przez cały okres życia aktualizowanego systemu. Wymaganie dotyczy wersji głównych (ang. major).

# Otwarty kod źródłowy. Wymaganie dotyczy wszystkich elementów systemu operacyjnego włącznie z dostarczonym zestawem oprogramowania.

# Instalator dający możliwość utworzenia szyfrowanych partycji jeszcze przed instalacją systemu operacyjnego.

# Istnienie mechanizmu grup kontrolnych, pozwalającego na dynamiczne klasyfikowanie i grupowanie zadań systemowych oraz wymuszenie zadanego przez administratora sposobu zarządzania zadaniami przez jądro systemu operacyjnego. Grupy kontrolne w szczególności muszą pozwolić na wprowadzenie mechanizmu QoS dla procesów i maszyn wirtualnych. W wariancie minimalnym, dla każdego zadania (ang. task) musi być możliwe:

# przyporządkowanie na stałe do określonych przez administratora procesorów;

# określenie maksymalnych wartości bądź proporcji wykorzystania operacji wejścia/wyjścia (ang. I/O) dla podsystemu sieciowego i dyskowego;

# określenie udziałów w dostępie do procesorów, np. poprzez utworzenie proporcji czasu dostępu dla różnych zadań;

# przyporządkowanie do strefy NUMA, zarówno CPU jak i pamięci RAM.

# Mechanizm wykonywania kopii migawkowych (ang. snapshots) uprzednio przygotowanych przestrzeni blokowych.

# Możliwość wykorzystania jako klient pNFS (ang. parallel NFS) w układzie plikowym (ang. file layout).

# Wsparcie dla systemów plików EXT3, EXT4, XFS, GFS, GFS2.

# Wsparcie dla urządzeń blokowych typu Ceph.

# System operacyjny musi mieć certyfikację producenta do instalacji serwera aplikacyjnego JBoss Enterprise Application Platform.

# System operacyjny musi być na liście certyfikacyjnej serwerów będących w posiadaniu Zamawiającego firmy: HPE HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, Dell PowerEdge R7525.

# System operacyjny musi być na liście kompatybilności oprogramowania (w roli gościa) do wirtualizacji Vmware ESXi  6.5, 6.7, 7.0 będącego w eksploatacji u Zamawiającego.

# System operacyjny musi być na liście certyfikacji oprogramowania bazodanowego: Oracle Database v18c i wyższe, PostgreSQL v13 i wyższe, Microsoft SQL Server v2016 i wyższe, IBM DB2 v11 i wyższe, Percona XtraDB Cluster v5.7 i wyższe, MongoDB v4.2 i wyższe.

# Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (ang. downgrade).

# Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia bezpośrednio przez producenta oprogramowania na poziomie L1, L2 i L3 oraz nie dopuszcza zaoferowania rozwiązań OEM.

# Oprogramowanie w systemie operacyjnym umożliwia automatyczną analizę stanu środowiska w poszukiwaniu znanych przypadków oraz rekomendacji wynikających z dobrych praktyk.

# Oprogramowanie w systemie operacyjnym udostępnia wyniki stanu konfiguracji środowiska w postaci raportu rekomendowanych optymalizacji w kategoriach: bezpieczeństwo, stabilność, dostępność oraz wydajność.

# Oprogramowanie w systemie operacyjnym generuje skrypt (tzw. Playbook), który może być użyty do automatycznego aplikowania rekomendowanych zmian.

# Dostarczona subskrypcja na oprogramowanie musi umożliwiać uruchomienie nieograniczonej liczby wirtualnych maszyn z systemem operacyjnym na serwerze fizycznym z dwoma gniazdami.

# Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą umożliwiać dostęp do bazy wiedzy producenta (ang. knowledge base), zawierającej skatalogowane informacje na temat produktu takie jak: zagadnienia administracyjne wraz z sugerowanymi rozwiązaniami, opisy błędów, przykładowe konfiguracje usług.

# Dostarczone licencje wraz z centralnym zarządzaniem infrastrukturą opartą o zaoferowany system operacyjny.

# Wymagane narzędzie do zbiorczego monitorowania zarządzania systemami rozproszonych lokalnie lub w chmurze.

# Narzędzie do aktualizowania środowisk.

# Możliwość kontroli i zarządzania wersjami repozytoriów.

# Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem.

# Możliwość zarządzania treścią, wprowadzanie poprawek, udostępnianie i zarządzanie subskrypcjami.

# Dostęp do usług zarządzania luk bezpieczeństwa, zgodności i porównywania systemów.

# Możliwość zarejestrowania w portalu RedHat Insights wykorzystywanego przez Zamawiającego.

# Możliwość z poziomu portalu RedHat Insights monitorowania podatności, generowania skryptów Ansible usuwających wybrane przez użytkownika podatności.

# Możliwość z poziomu portalu RedHat Insights zdalnego usuwania podatności na wybranych systemach.

Osoby sporządzające: Marek Pudzianowski, Dariusz Krajewski, Przemysław Hudzik, Gryglik Paweł