Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy CeZ/…/2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia.

- Zamawiający przewiduje realizację całego przedmiotu zamówienia w ramach:

- Zamówienia podstawowego – termin realizacji od 1.12.2026 r. do 30.11.2027 r.

- Zamówienia opcjonalnego – termin realizacji od 1.12.2027 r. do 30.11.2028 r.

- Zakres prac serwisowych dla posiadanych przez Centrum e-Zdrowia („Zamawiający”) urządzeń klimatyzacyjnych wskazanych w tabeli 1-4:

- pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie skraplacza,

- pomiary elektryczne,

- pomiary chłodnicze,

- pomiary temperatur,

- czyszczenie filtrów oraz odgrzybianie,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych,

- sprawdzanie połączeń mechanicznych,

- sprawdzanie połączeń chłodniczych, w tym sprawdzanie szczelności układu chłodniczego 
i wpis do Centralnego Rejestru Operatorów (o ile jest to wymagane),

- drobne naprawy.

- Zakres prac serwisowych centrali klimatyzacyjnej:

- weryfikacja poprawności działania panelu i danych na nim dostępnych,

- wprowadzanie zmian m.in. w zakresie harmonogramu prac urządzeń klimatyzacyjnych 
w porozumieniu z Zamawiającym.

- zmiany oprogramowania, jeżeli wymaga tego sytuacja.

- Zakres prac serwisowych centrali wentylacyjnej:

- czyszczenie obudowy centrali,

- sprawdzenie stanu uszczelek gumowych na drzwiach i między sekcjami,

- wymiana filtrów oraz innych elementów wyposażenia,

- czyszczenie wentylatorów,

- sprawdzeni silników i łożysk,

- sprawdzenie obrotowego wymiennika ciepła,

- sprawdzenie płytowego wymiennika ciepła,

- sprawdzenie przepustnic,

- sprawdzenie nagrzewnicy wodnej i elektrycznej,

- sprawdzenie chłodnicy,

- sprawdzenie pompy ciepła,

- sprawdzenie odprowadzania kondensatu poprzez czyszczenie tacy syfonu i wylotu,

- sprawdzenie czujnika CO2, czujnika wilgotności, czujnika ruchu, przetworników ciśnienia do kontroli jakości powietrza,

- sprawdzenie termostatów, czujników dymu i wykrywania ognia,

- sprawdzanie i ewentualne zmiany ustawień (np. regulacja siły nawiewu) na panelu sterowania centrali w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- sprawdzenie poprawności tłoczenia powietrza na poszczególne kondygnacje/pomieszczenia oraz regulacja nawiewów na całej przestrzeni Centrum.

## Liczba planowanych przeglądów w trakcie realizacji umowy, podczas których Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu i konserwacji oraz usuwanie awarii:

- Zamówienie podstawowe:

| Lp. | Zakres przeglądu | Liczba przeglądów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd centrali klimatyzacyjnej | 1 |
| 2 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na parterze | 2 |
| 3 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na piętrze 1 | 2 |
| 4 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na piętrze 2 | 2 |
| 5 | Przegląd – wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej | 2 |
| 6 | Przegląd i regulacja układu centrali wentylacyjnej. | 1 |

- Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Zakres przeglądu | Liczba przeglądów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd centrali klimatyzacyjnej | 1 |
| 2 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na parterze | 2 |
| 3 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na piętrze 1 | 2 |
| 4 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na piętrze 2 | 2 |
| 5 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na piętrze 3 | 2 |
| 6 | Przegląd – wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej | 2 |
| 7 | Przegląd i regulacja układu centrali wentylacyjnej. | 1 |

## Przez „usuwanie awarii” Zamawiający rozumie wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych, polegających na przywróceniu prawidłowej pracy urządzeń, np. zniwelowanie nieszczelności układów chłodniczych itp., czyli dokonywanie ww. czynności bez użycia części zamiennych.

## Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:

- serwis i konserwacja urządzeń z Tabel nr 1 – 4 dwa razy w roku na wiosnę oraz 
na jesień (szczegółowy termin w uzgodnieniu z Zamawiającym);

- serwis i konserwacja urządzenia z Tabeli nr 5 – raz w roku – termin w uzgodnieniu z Zamawiającym

- usuwanie awarii urządzeń – w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę podczas przeglądu (liczone od dnia wykonania przeglądu) z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii urządzeń obsługujących serwerownie Zamawiającego lub innych awarii stwarzających zagrożenie dla mienia lub infrastruktury IT, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych (czas reakcji) w terminie do 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, z obowiązkiem usunięcia awarii bez zbędnej zwłoki.

Tabela nr 1 Wykaz klimatyzatorów - parter

| Lp. | Nazwa i model urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wewnętrzna AUX ASW-H18E4/LHR1DI | 1 |
| 2 | Jednostka wewnętrzna AUX ASW-H09B4/JAR3DI-EU | 1 |
| 3 | Jednostki zewnętrzne AUX | 2 |
| RAZEM |  | 4 |

Tabela nr 2 Wykaz klimatyzatorów – 1 piętro

| Lp. | Nazwa i model urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P15VLM | 1 |
| 2 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P20VLM | 11 |
| 3 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P25VLM | 6 |
| 4 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P32VLM | 6 |
| 5 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P40VLM | 2 |
| 6 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P50VLM | 1 |
| 7 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P15VFM | 3 |
| 8 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P20VFM | 1 |
| 9 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P25VFM | 3 |
| 10 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P32VFM | 1 |
| 11 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P40VFM | 1 |
| 12 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKA-M100KAL-A1 | 2 |
| 13 | Agregat VRF PURY - P350YNW-A1 | 1 |
| 14 | Agregat VRF PURY- P200YNW-A 1 | 1 |
| 15 | Agregat PUZ-ZM100YKA | 2 |
| RAZEM |  | 42 |

Tabela nr 3 Wykaz klimatyzatorów - 2 piętro

| Lp. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P15VLM | 3 |
| 2 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P20VLM | 15 |
| 3 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P25VLM | 2 |
| 4 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P32VLM | 9 |
| 5 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P40VLM | 1 |
| 6 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi MSZLN50V42B | 1 |
| 7 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P15VFM | 4 |
| 8 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P20VFM | 3 |
| 9 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P25VFM | 1 |
| 10 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P15VFM | 1 |
| 11 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P20VFM | 3 |
| 12 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P25VFM | 3 |
| 13 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P32VFM | 1 |
| 14 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PCA-M100KA | 2 |
| 15 | Agregat VRF PURY -P400YNW-A1 | 1 |
| 16 | Agregat VRF PURY-P250YNW-A 1 | 2 |
| 17 | Agregat PUZ-ZM100KA | 2 |
| RAZEM |  | 54 |

Tabela nr 4 Wykaz klimatyzatorów 3 p (tylko zamówienie opcjonalne)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P10VLM-E.TH | 2 |
| 2 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P20VLM | 7 |
| 3 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P25VLM | 10 |
| 4 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKFY-P32VLM | 11 |
| 8 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P20VFM | 1 |
| 9 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P25VFM | 5 |
| 10 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P32VFM | 1 |
| 11 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PLFY-P40VFM | 1 |
| 14 | Jednostki wewnętrzne Mitsubischi PKA-M100KAL.TH | 2 |
| 15 | Agregat VRF PURY -P450YNW | 1 |
| 16 | Agregat VRF PURY-P400YNW | 1 |
| 17 | Agregat PUZ-ZM100YKA/LPD | 2 |
| RAZEM |  | 44 |

Tabela 5 Centrala wentylacyjna

| Lp. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala GENIOX Core 20, producent: SystemAir | 1 |
| 2 | Agegat Sysplit Outdoor 48 EVO 32 | 4 |
| RAZEM |  | 5 |

## 5.	W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę awarii wymagającej wymiany część urządzenia Wykonawca ma obowiązek poinformować o zdarzeniu Zamawiającego oraz odnotować w Protokole z przeglądu serwisowego wystąpienie awarii ze wskazaniem elementów podlegających wymianie. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający przeznacza na części zamienne kwotę w wysokości 7 000,00 zł brutto, w przypadku zamówienia opcjonalnego Zamawiający przeznacza na części zamienne kwotę 9 000,00 zł brutto.

## 6.	W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia czynnika chłodniczego Wykonawca poinformuje Zamawiającego o liczbie czynnika jaka jest wymagana do prawidłowego działania urządzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za liczbę g/kg czynnika faktycznie wykorzystanego.

## 7.	Za wykonane naprawy awaryjne Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnożenia liczby faktycznie przepracowanych roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny zaoferowaną w ofercie Wykonawcy.

## Przez roboczogodzinę należy rozumieć faktyczny czas bezpośredniej naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający prognozuje, że łączny czas napraw awaryjnych wyniesie do 64 roboczogodzin (1 roboczogodzina = 60 minut), w tym: 30 roboczogodzin przeznaczone będzie na naprawy w ramach zamówienia podstawowego i 34 roboczogodziny na naprawy w ramach zamówienia opcjonalnego. Ww. prognoza może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

## Wykonawca po wykonaniu przeglądu ma obowiązek sporządzenia Protokołu z przeglądu serwisowego i przekazanie go do Zamawiającego.

## Wykonawca powinien posiadać uprawnienia autoryzowanego serwisu Mitsubishi oraz SystemAir (centrala wentylacyjna).

## Protokół z przeglądu serwisowego podpisany przez obie Strony, stanowi podstawę do wystawienia faktury lub rachunku.

## Koszty przeglądu obejmują dojazd do siedziby Zamawiającego oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do jego wykonania, takie jak: filtry, izolacja chłodnicza, środki do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń, inne niezbędne materiały pomocnicze.

## Podczas wykonywania prac serwisowych Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów bhp i p. poż oraz utrzymania porządku w pomieszczeniach podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu.